УТВЕРЖДЕНА

приказом Министерства

регионального развития

Российской Федерации

от «15» августа 2009 г. № 340

методиКА

расчета норм потребления сжиженного углеводородного газа населением при отсутствии приборов учета газа

# Область применения

Настоящая Методика устанавливает порядок определения норм потребления сжиженного углеводородного газа (далее – СУГ) на бытовые нужды населения при газоснабжении от резервуарных и групповых баллонных установок.

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации при определении норм потребления СУГ населением руководствуются настоящей Методикой.

# II. Общие положения

2.1. Нормы потребления СУГ населением определяются по трем основным направлениям его использования:

пищеприготовление;

приготовление горячей воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд (включая стирку белья) в условиях отсутствия централизованного водоснабжения:

при наличии газового водонагревателя;

при отсутствии газового водонагревателя;

индивидуальное (поквартирное) отопление жилых помещений.

2.2. Нормы потребления СУГ на приготовление пищи и горячей воды устанавливаются в килограммах на одного человека в месяц.

Нормы потребления СУГ на отопление жилых помещений устанавливаются в килограммах на один квадратный метр отапливаемой площади или на один кубический метр отапливаемого объема в месяц.

Отапливаемая площадь здания определяется как площадь этажей (в том числе и мансардного, отапливаемых цокольного и подвального) здания, измеряемая в пределах внутренних поверхностей наружных стен, включая площадь, занимаемую перегородками и внутренними стенами. В отапливаемую площадь здания не включаются площади теплых чердаков и подвалов, подвала (подполья), холодных не отапливаемых веранд, а также холодного чердака или его части, не занятой под мансарду.

Отапливаемый объем здания определяется как произведение отапливаемой площади этажа на внутреннюю высоту, измеряемую 
от поверхности пола первого этажа до поверхности потолка последнего этажа.

2.3. При определении норм потребления СУГ на бытовые нужды населения применяются следующие методы:

- метод аналогов;

- расчетный метод.

2.4. Нормы потребления СУГ могут определяться, исходя 
из равномерного распределения потребляемого газа по месяцам года или дифференцироваться в зависимости от сезонной неравномерности 
его потребления.

# III. Определение норм потребления СУГ методом аналогов

3.1. Определение норм потребления СУГ методом аналогов производится на основе выборочного наблюдения за фактическим объёмом потребления газа населением.

3.2. Объем потребляемого газа определяется индивидуальными приборами учета, установленными в квартирах многоквартирных домов или жилых домах, или коллективными (общедомовыми) приборами учета, установленными в многоквартирных домах.

3.3. Для проведения выборочного наблюдения отбираются объекты-представители. Объектом-представителем являются квартира 
в многоквартирном доме, жилой дом или многоквартирный дом.

3.4. Количество отбираемых объектов-представителей (объем выборки) определяется по каждому направлению использования СУГ.

При отборе объектов-представителей как правило соблюдается следующее:

объекты-представители должны находиться в зоне стабильного газо-, тепло- и водоснабжения;

объекты-представители отбираются в населенных пунктах с наиболее характерной инфраструктурой (обеспеченность банями, прачечными, предприятиями общественного питания, детскими садами, лечебными 
и другими предприятиями, влияющими на объём внутриквартирного потребления газа);

объем выборки должен быть не менее минимально-необходимой величины;

объектом-представителем не может быть многоквартирный или жилой дом, в котором имеются нежилые помещения, подключённые 
к присоединенной сети и не оборудованные приборами учета;

населенные пункты, в которых отбираются объекты-представители, должны находиться в типичных для региона климатических условиях.

3.5. Определение необходимого объема выборки.

Применение выборочного метода наблюдения связано с установлением степени достоверности оценок показателей генеральной совокупности потребляемых объемов СУГ, полученных на основе значений выборочной совокупности.

Способ отбора выборочных значений может быть бесповторным и повторным. При определении минимально-необходимого объема выборки сначала производится пробная выборка произвольного объема. Первый подход основан на принятии для анализа нужного объема выборки (например, 10%- или 20% выборка). В случае, если объем этой выборки окажется недостаточным для получения необходимой репрезентативности и точности данных, можно будет впоследствии дополнить эту выборку до нужного объема.

При втором подходе пробная выборка берется небольшой, как правило, 1% и менее от объема генеральной совокупности. При этом руководствуются компромиссом между требованием достаточной репрезентативности выборки и желанием уменьшить объем предварительных расчетов. На основе этой пробной выборки определяется необходимый объем окончательной выборки. Далее осуществляют выборку заданного объема и проводят по ней выборочное исследование.

Анализ пробной выборки осуществляют в следующей последовательности.

Определяют среднюю арифметическую предварительной выборки по формуле:

| X=i=1n'Xin', | (1) |
| --- | --- |

Вычисляют дисперсию выборочной совокупности по формуле:

| σВ2=i=1n'Хi−X2n', | (2) |
| --- | --- |

где: σВ2 - дисперсия выборочной совокупности;

n'- количество предварительно отобранных объектов-представителей, квартир (или домов);

Xi - среднемесячный расход газа на одного человека по i – тому объекту-представителю за наблюдаемый период, м3;

X - средняя арифметическая величины предварительной выборки, м3.

Вычисляют дисперсию выборочной совокупности по данным выборочного отбора по формуле:

| σx2=(Xi−Xi)2n', | (3) |
| --- | --- |

где σx2 - дисперсия выборочной совокупности.

Определяют среднюю ошибку выборочного наблюдения (μ) для малой выборки (n<30) по формуле:

| μ=σX2n'−1 | (4) |
| --- | --- |

Определяют предельную ошибку по пробной выборке (Δпр) по формуле:

| Δпр=t⋅μ, | (5) |
| --- | --- |

где: t - коэффициент доверия (критерий Стьюдента) - параметр, указывающий на конкретное значение вероятности того, на какую величину генеральная средняя будет отличаться от выборочной средней, определяемый по таблице Приложения 1 к настоящей Методике в зависимости от числа степеней свободы f=n’-1 и доверительной вероятности (уровня надежности результатов).

Если используется относительно большая пробная выборка, то, задав предельную ошибку Δx, следует сравнить ее с предельной ошибкой, вычисленной по пробной выборке Δпр (при одном и том же значении уровня надежности результатов). Если окажется, что Δпр≤Δx, то объем пробной выборки достаточен и окончателен.

Если Δпр>Δx, что может иметь место при малых выборках, то необходимый минимальный объем выборки для определения средней величины определяется по формулам:

| с повторным отбором: n=t2⋅σx2Δx2, | (6) |
| --- | --- |
| с бесповторным отбором: n=N⋅t2⋅σx2N⋅Δx2+t2⋅σx2, | (7) |

где n - минимально-необходимый объем выборочной совокупности, квартир (или домов);

N - объем генеральной совокупности (количество газифицированных квартир по рассматриваемой группе (квартир или домов).

ΔX- допустимая предельная ошибка выборки (принимается равной не более, чем величина предельной ошибки предварительной выборки Δx, доли ед.;

Формулы (6), (7) дают минимально-необходимый объем выборки. Если есть возможность, рекомендуется увеличить объем выборки по сравнению с вычисленным по формулам.

3.6. Квартиры в многоквартирных домах и жилые дома (или многоквартирные дома), выбранные в качестве объектов-представителей, должны быть оборудованы индивидуальными (или коллективными) приборами учёта газа.

3.7. Индивидуальные (или коллективные) приборы учета, устанавливаемые (установленные) у потребителей газа должны быть внесены в Государственный реестр средств измерений и поверены (иметь действующее свидетельство о поверке) в территориальных органах Государственной метрологической службы в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 26, ст. 3021).

3.8. Расход газа исчисляется в кубометрах, приведенных к стандартным условиям по Государственному стандарту Союза ССР ГОСТ 2939-63 Газы. Условия для определения объема, утвержденному постановлением Государственным комитетом стандартов, мер и измерительных приборов СССР от 16 апреля 1963 г. Если установленные приборы учета не имеют специальных корректоров по температуре или по температуре и по давлению, то приведение прошедшего через прибор учета объема газа к стандартным условиям проводится расчетным путем по формуле:

| Vс=Vсч⋅293,15⋅Pсч+Pбар760⋅273,15+tсч, | (8) |
| --- | --- |

где: Vс - расход газа, приведенный к стандартным условиям, м3;

Vсч - расход газа, прошедший через прибор учета по счетному механизму, м3;

Pсч - действительное (избыточное) давление газа внутри прибора учета или в газопроводе в непосредственной близости от него, мм. рт. ст.;

Pбар - барометрическое давление атмосферы, (принимается 750,1 мм рт.ст.);

tсч - действительная температура паровой фазы СУГ внутри прибора учета или в газопроводе в непосредственной близости от него,∘С.

Значения входящих в формулу (8) параметров принимаются по показаниям соответствующих приборов или по данным метеорологических служб.

3.9. Количество израсходованного потребителями СУГ (Vсч, м3), определенное по объемному газовому счетчику, приводят к стандартным условиям (Vc) и пересчитывают в (кг) по формуле:

| Gm= Vc.ρс =0,01.Vc. (ρсi . xoi), | (9) |
| --- | --- |

где: Gm - массовый расход газа, кг;

ρс = 0,01.(ρсi .xoi) - плотность СУГ при стандартных условиях, кг/м3, определяют как сумму произведений стандартных плотностей компонентов на их объемное долевое содержание в смеси);

ρсi - плотность i-го компонента СУГ при стандартных условиях, кг/м3;

xoi – объемное содержание i-го компонента СУГ, % об.

Если известны составы компонентов СУГ в % массовых, то их переводят в % мольные, а затем в % объемные по формулам (10), (11):

| хmi = 100 . (хвi /мi)/(хвi /мi) , % мол. | (10) |
| --- | --- |
| xoi=100 . xmi. zci /(xmi . zci), % об | (11) |

где хвi, хmi, xoi - массовое, мольное и объемное содержание i-го компонента СУГ, соответственно - % мас., % мол., % об.;

Mi – молекулярная масса i-го компонента СУГ;

zсi - коэффициент сжимаемости i-го компонента СУГ при стандартных условиях.

Для углеводородов, входящих в состав СУГ, значения ρсi, zсi, Mi приведены в Межгосударственном стандарте ГОСТ 30319.1-96 
«Газ природный. Методы расчета физических свойств. Определение физических свойств природного газа, его компонентов и продуктов его переработки», введенным в действие постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии 
и сертификации от 30 декабря 1996 г. № 723 (далее - ГОСТ 30319.1-96).

3.10. С целью учета сезонной неравномерности газопотребления наблюдения за расходом газа по каждому объекту-представителю проводятся в течение одного календарного года.

3.11. В процессе проведения расчетов необходимо отбрасывать резко выделяющиеся значения расхода газа, возникающие вследствие ошибок в отсчетах показаний приборов учета, ошибок при регистрации значений.

3.12. По результатам наблюдений составляется сводная ведомость фактических расходов газа за наблюдаемый период.

3.13. Для случаев, когда прибор учета установлен на все газовые приборы и аппараты, имеющиеся в квартире, расход газа на отопление определяется как разница между объемом потребления газа по обследованному объекту-представителю при наличии местных отопительных систем с аналогичными объектами при их отсутствии.

3.14. Среднемесячное потребление СУГ по каждому из направлений его использования определяется по формуле:

| Gm=τm⋅1nqi1n(τi⋅ai), | (12) |
| --- | --- |

где Gm - среднемесячное потребление СУГ на одного человека или на 1 м2 отапливаемой площади, кг/чел. · мес., или кг/м2· мес.;

qi - фактический расход СУГ по объектам-представителям (от 1 до n) за наблюдаемый промежуток времени, м3;

τi-  промежуток времени между снятием показаний с прибора учёта, дней;

ai - соответствующее число жителей, потребляющих СУГ, чел., или размер отапливаемой площади, м2;

τm - среднее количество дней в месяце; (τm=30,4).

В случае учета сезонной неравномерности снятие показаний с приборов учета необходимо проводить в холодный, переходный и теплый периоды года, а среднюю продолжительность месяца для каждого из периодов года следует определять в соответствии с принятой их продолжительностью для данного региона.

3.15. Норма потребления СУГ по каждому направлению его использования определяется по формуле:

| Н= Gм . К, | (13) |
| --- | --- |

где Н - норма потребления СУГ, кг/чел. · мес., или кг/м2  · мес.;

К - коэффициент учета повышенного потребления СУГ в условиях отсутствия приборов учета (рекомендуется принимать 1,1).

# IV. Определение норм потребления СУГ расчетным методом

4.1. Определение норм потребления СУГ на пищеприготовление при наличии в жилых помещениях газовых плит и централизованного горячего водоснабжения.

4.1.1. Нормы потребления СУГ на приготовление пищи при наличии в жилых помещениях газовых плит и централизованного горячего водоснабжения определяются на основании годовых норм расхода теплоты Q1.

4.1.2. Расчет среднемесячной нормы потребления СУГ на пищеприготовление для одного человека Н1, кг/чел.· мес., производится по формуле:

| Н1=Q1Qнв⋅12, | (14) |
| --- | --- |

где: Q1 - годовая норма расхода теплоты на пищеприготовление для одного человека, приведенная в Приложении 2 к настоящей Методике, МДж/чел.·мес.;

Qнв – низшая массовая теплота сгорания СУГ, МДжкг;

12 – количество месяцев в году.

Низшую массовую теплоту сгорания СУГ (Qнв , МДж/кг) определяют по формуле:

| Qнв= 0,01 · (qнoi · xвi /ci) = 0,01 (qнвi · xвi), | (15) |
| --- | --- |

где: qнoi - низшая объемная теплота сгорания i-го компонента СУГ, приведенная к 1 м3 газообразного компонента СУГ при стандартных условиях, МДж/м3 (данные Государственного стандарта ССР ГОСТ 22667-82* 
(СТ СЭВ 3359-81) «Газы горючие природные. Расчетный метод определения теплоты сгорания, относительной плотности и числа Воббе», утвержденного постановлением Государственного комитета СССР по стандартам 
от 23 августа 1982 г. № 3333 (далее - ГОСТ 22667-82*);

хвi - массовое содержание i-го компонента СУГ, % масс;

ρсi - плотность i-го компонента СУГ при стандартных условиях, кг/м3;

qнвi =(qнoi /ρсi ) - низшая массовая теплота сгорания i-го компонента СУГ, МДж/кг.

При расчете низшей теплоты сгорания СУГ можно использовать данные для условной смеси пропан – н-бутан. Если имеется полный анализ состава СУГ, то легкие компоненты (метан, этан) приплюсовывают к пропану, 
а тяжелые (пентаны) - к бутану.

В приложении 3 приведены плотности, коэффициенты сжимаемости, низшие объемные теплоты сгорания для пропана и н-бутана при стандартных условиях и их молекулярные массы (из ГОСТ 30319.1-96), а также расчетные величины низших теплот сгорания СУГ при разном содержании в них пропана и бутана.

При отсутствии сведений о составе СУГ рекомендуется принять, что:

в холодный (отопительный) период года используется СУГ марки ПТ 
(по государственному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 52087-2003 «Газы углеводородные сжиженные топливные. Технические условия», принятому постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 30 июня 2003 г. 
№ 216-ст (далее - ГОСТ Р 52087-2003) и ГОСТ 20448-90 «Газы углеводородные сжиженные топливные для коммунально-бытового потребления. Технические условия», утвержденный постановлением Государственным комитетом СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29 декабря 1990 г. 
№ 3605 (далее - ГОСТ 20448-90) с условным средним составом: пропан – 80 % мас., н-бутан – 20 % мас. и низшей теплотой сгорания 46,3 МДж/кг 
(90,9 МДж/м3),

в теплый период года используется СУГ марок ПБТ, СПБТ 
(по ГОСТ Р 52087-2003 и ГОСТ 20448-90) со средним составом: пропан – 60 % мас., н-бутан – 40 % мас. и низшей теплотой сгорания 46,2 МДж/кг 
(95,75 МДж/м3).

Для упрощения в расчетах среднегодового расхода СУГ можно использовать величину низшей теплоты сгорания 46,25 МДж/кг 
(93,25 МДж/м3).

4.2. Определение норм потребления СУГ на приготовление пищи и горячей воды в условиях отсутствия централизованного горячего водоснабжения.

4.2.1. Приготовление пищи и горячей воды в условиях отсутствия централизованного горячего водоснабжения производится с использованием газового водонагревателя, а при его отсутствии – с использованием газовой плиты.

4.2.2. Нормы потребления СУГ на приготовление пищи и горячей воды определяются на основании годовой нормы расхода теплоты из Приложения 2 к настоящей Методике.

4.2.3. Расчет среднемесячных норм потребления СУГ на приготовление пищи и горячей воды для одного человека с использованием газового водонагревателя (H2,кг/чел. · мес.) производится по формуле:

| H2=Q2Qнв12, | (16) |
| --- | --- |

где: Q2 - годовая норма расхода теплоты на пищеприготовление, МДж/чел.·год (принимается из Приложения 2 к настоящей Методике);

Qнв- низшая массовая теплота сгорания паровой фазы СУГ, МДжкг (рассчитывается по формуле (15) или принимается из таблицы 3.2 
Приложения 3 к настоящей Методике);

12 – число месяцев в году.

4.2.4. Расчет среднемесячных норм потребления СУГ на приготовление пищи и горячей воды при отсутствии газового водонагревателя H3, кг/чел..мес., производятся по формуле:

| H3=Q3Qнв⋅12, | (17) |
| --- | --- |

где: Q3 - годовая норма расхода теплоты на приготовление пищи и горячей воды для одного жителя при отсутствии газового водонагревателя, МДж/чел.·год (принимается из Приложения 2);

Qнв- низшая массовая теплота сгорания паровой фазы СУГ, МДжкг (рассчитывается по формуле (15) или принимается из таблицы 3.2 
Приложения 3 к настоящей Методике);

12 - число месяцев в году.

4.3. Определение норм потребления СУГ на индивидуальное (поквартирное) отопление жилых помещений.

4.3.1. Нормы потребления СУГ на отопление жилых помещений, имеющих индивидуальное (поквартирное) отопление и не оснащенных приборами учета, определяются в соответствии с расчетными годовыми расходами тепловой энергии. При этом исходными данными для расчетов являются:

- климатические параметры региона;

- параметры микроклимата в жилых помещениях;

- усредненные объемно-планировочные показатели жилых зданий;

- распределение жилищного фонда в регионе по материалу стен и физическому износу;

- средневзвешенные коэффициенты полезного действия (КПД) отопительных аппаратов и печей.

4.3.2. Средняя по региону месячная норма потребления СУГ на отопление жилых зданий (домов) Hотср, кг/(м2 · мес.) или кг/(м3 · мес.), в зависимости от наличия информации по жилищному фонду определяется по одному из следующих вариантов:

- укрупнено - на основе общих статистических данных по жилищному фонду региона;

- дифференцированно - для характерных групп жилых зданий (домов) с последующим усреднением в соответствии с долей группы зданий.

4.3.3. При использовании общих статистических данных по жилищному фонду, величина Hотср, кг/(м2 . мес.) или кг/(м3 . мес.), рассчитывают на основе средней площади одной квартиры по региону.

4.3.4. При дифференцированном расчете нормы для характерных групп жилых зданий (домов) средняя по региону месячная норма потребления СУГ на отопление Hотср, кг/(м2 · мес.) или кг/(м3 · мес.) рассчитывается как средневзвешенная величина по долям характерных групп зданий (домов) по формуле:

| Hотср=i=1mHотмесi⋅di, | (18) |
| --- | --- |

где: Hотмесi - среднемесячная норма потребления СУГ на отопление для характерной i-той группы зданий, кг/(м2 · мес.) или кг/(м3 · мес.);

di - доля i-той группы зданий в общей по региону площади квартир с индивидуальным (поквартирным) отоплением при отсутствии приборов учёта газа;

m - число рассматриваемых групп зданий.

При расчетах норм потребления СУГ на отопление в качестве характерных групп выделяют здания (дома), которые различаются по:

- объемно-планировочным показателям (величине отапливаемой площади Aот, внутренней высоте этажа здания hот и числу этажей);

- материалу стен зданий (домов);

- физическому износу зданий (домов).

Усредненные объемно-планировочные показатели, необходимые для выполнения расчетов для наиболее распространенных в регионах характерных групп жилых зданий (домов), представлены в Приложении 4 к настоящей Методике.

При определении региональных норм потребления СУГ на отопление с помощью указанной в Приложении 5 к настоящей Методике формы выделяются несколько ( i ) характерных групп зданий (домов), имеющих наибольшую долю di в жилищном фонде региона. Дальнейшие расчеты выполняются по усредненным объемно-планировочным показателям для одного здания из каждой i–той характерной группы с последующим усреднением норм потребления СУГ Hотмесi по формуле (18).

4.3.5. Расчет среднемесячной нормы потребления СУГ на отопление жилых зданий (домов) для выделенной характерной группы производится по формуле:

либо в расчете на 1 м2 отапливаемой площади Нотмес, кг/(м2 · мес.)

| Нотмес=GотгодАот⋅12, | (19) |
| --- | --- |

либо в расчете на 1 м3 отапливаемого объема Нотмес, кг/(м3 · мес.)

| Нотмес=GотгодVот⋅12, | (20) |
| --- | --- |

где: Gотгод - расчетный среднегодовой расход СУГ на отопление здания, кг/год;

Aот - отапливаемая площадь здания, м2;

Vот - отапливаемый объем здания, м3.

4.3.6. Расчетная среднегодовая норма потребления СУГ на отопление здания (Gотгод) определяется по расходу тепловой энергии за отопительный период года по формуле:

| Gотгод=QотопQнв⋅ηот, | (21) |
| --- | --- |

где: Qотоп - расход тепловой энергии на отопление здания в течение отопительного периода, характеризующегося средней суточной температурой наружного воздуха, равной 8 С и ниже, МДж;

Qнв- низшая массовая теплота сгорания СУГ, (рассчитывается по формуле (15) или принимается из таблицы 3.2 Приложения 3);

ηот- КПД отопительной системы (для отопительных печей ηот= 0,65...0,8, для газовых котлов различных типов ηот= 0,75...0,9).

В зависимости от сроков эксплуатации и технического состояния отопительных устройств, величины их КПД могут значительно отличаться от указанных выше.

4.3.7. Расход тепловой энергии на отопление здания в отопительный период (Qотоп, МДж), учитывающий общие теплопотери здания через наружные ограждающие конструкции, бытовые тепловыделения и теплопоступления через окна от солнечной радиации, определяется по формуле:

| Qотоп=3,32tв−tнхол+0,0907⋅Кинф⋅(tв−tноп)⋅Zотоп⋅АокΣ−0,864⋅Zотоп⋅Aот−0,223⋅Iсроп⋅АF, | (22) |
| --- | --- |

где: tв - расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, °С, принимаемая по минимальным значениям оптимальной температуры жилых зданий в интервале 20 - 22 °С;

tнхол - температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки, ∘С, обеспеченностью 0,92;

Kинф - условный коэффициент теплопередачи здания, учитывающий теплопотери за счет инфильтрации и вентиляции в эксплуатируемых жилых зданиях, Вт/м2⋅С;

tноп - средняя температура наружного воздуха в отопительный период, ∘С;

Zотоп - продолжительность отопительного периода, сут.;

Iсроп - средняя за отопительный период величина солнечной радиации на вертикальные поверхности при действительных условиях облачности, МДжм2;

AокΣ - общая площадь внутренних поверхностей ограждающих строительных конструкций, отделяющих отапливаемые помещения от неотапливаемых, от наружного воздуха и от грунта, м2;

АОТ - отапливаемая площадь здания, м2;

АF - суммарная площадь световых проемов, м2.

Значения величин tнхол, tноп, Dсутоп, Zотоп, Iсроп принимаются по 
Приложению 6 к настоящей Методике для конкретных регионов.

Величины AокΣ и AF определяются в соответствии с выбранной характерной группой зданий по Приложению 4 к настоящей Методике.

Коэффициент Kинфд рассчитывается по алгоритму, изложенному в Приложении 7 к настоящей Методике.

4.3.8. Перечень исходных данных и результаты расчета норм потребления СУГ на отопление жилых зданий (домов) приведены в форме, рекомендуемой в Приложении 8 к настоящей Методике.

Приложение 1

к Методике расчета норм

потребления сжиженного углеводородного газа населением

при отсутствии приборов учета газа

Коэффициенты Стьюдента для различных значений

доверительной вероятности

| Число степеней свободы f=n’-1 | Доверительная вероятность |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,2 | 0,1 | 0,05 | 0,02 | 0,01 |
| 5 | 1,476 | 2,015 | 2,571 | 3,365 | 4,032 |
| 6 | 1,440 | 1,943 | 2,447 | 3,143 | 3,707 |
| 7 | 1,415 | 1,895 | 2,365 | 2,998 | 3,499 |
| 8 | 1,397 | 1,860 | 2,306 | 2,896 | 3,355 |
| 9 | 1,383 | 1,833 | 2,262 | 2,821 | 3,250 |
| 10 | 1,372 | 1,812 | 2,228 | 2,764 | 3,169 |
| 11 | 1,363 | 1,796 | 2,201 | 2,718 | 3,106 |
| 12 | 1,356 | 1,782 | 2,179 | 2,681 | 3,055 |
| 13 | 1,350 | 1,771 | 2,160 | 2,650 | 3,012 |
| 14 | 1,345 | 1,761 | 2,145 | 2,624 | 2,977 |
| 15 | 1,341 | 1,753 | 2,131 | 2,602 | 2,947 |
| 16 | 1,337 | 1,746 | 2,120 | 2,583 | 2,921 |
| 17 | 1,333 | 1,740 | 2,110 | 2,570 | 2,898 |
| 18 | 1,330 | 1,734 | 2,101 | 2,552 | 2,878 |
| 19 | 1,328 | 1,729 | 2,093 | 2,539 | 2,861 |
| 20 | 1,325 | 1,725 | 2,086 | 2,528 | 2,845 |
| 21 | 1,323 | 1,721 | 2,080 | 2,518 | 2,831 |
| 22 | 1,321 | 1,717 | 2,074 | 2,508 | 2,819 |
| 23 | 1,319 | 1,714 | 2,069 | 2,500 | 2,807 |
| 24 | 1,318 | 1,711 | 2,064 | 2,492 | 2,797 |
| 25 | 1,316 | 1,708 | 2,060 | 2,485 | 2,787 |
| 26 | 1,315 | 1,706 | 2,056 | 2,479 | 2,779 |
| 27 | 1,314 | 1,703 | 2,052 | 2,473 | 2,771 |
| 28 | 1,313 | 1,701 | 2,048 | 2,467 | 2,763 |
| 29 | 1,311 | 1,699 | 2,045 | 2,462 | 2,256 |
| 30 | 1,310 | 1,697 | 2,042 | 2,457 | 2,750 |
| ∞ | 1,282 | 1,645 | 1,959 | 2,326 | 2,576 |

Приложение 2

к Методике расчета норм

потребления сжиженного углеводородного газа населением

при отсутствии приборов учета газа

Годовые нормы расхода газа

на коммунально-бытовые нужды населения

| Характеристика потребителя газа | Нормы расхода теплоты, МДж/чел.·год (тыс. ккал/чел.·год) |
| --- | --- |
| При наличии в квартире газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения при газоснабжении: природным газом СУГ | 4100 (970) 3850 (920) |
| При наличии в квартире газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) при газоснабжении: природным газом СУГ | 10000 (2400) 9400 (2250) |
| При наличии в квартире газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя при газоснабжении: природным газом СУГ | 6000 (1430) 5800 (1380) |

Приложение 3

к Методике расчета норм

потребления сжиженного углеводородного газа населением

при отсутствии приборов учета газа

# Физико-химические свойства пропана, н-бутана и их смесей

Таблица 3.1. Свойства пропана и н-бутана при стандартных условиях и их

молекулярные массы (из ГОСТ 30319.1-96, ГОСТ 22667-82*)

| Наименование углеводорода |  | Плотность ρс, кг/м3 |  | Коэффициент сжимаемости, zc |  |  | Низшая объемная теплота сгорания qно , Дж/м3 |  | Молекулярная масса, кг/кмоль |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пропан |  | 1,8641 |  | 0,9834 |  |  | 86,53 |  | 44,09 |  |
| н-бутан |  | 2,4956 |  | 0,9682 |  |  | 114,27 |  | 58,12 |  |
| Таблица 3.2. Зависимость низшей теплоты сгорания сжиженного углеводородного газа от состава (содержания пропана и бутана) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пропан |  |  | Бутан |  |  | qно |  | qнв |  |  |
| % мас. | % об. |  | % мас. |  | % об. | МДж/м3 |  | МДж/кг |  |  |
| 95 | 96,2 |  | 5 |  | 3,8 | 87,60 |  | 46,40 |  |  |
| 90 | 92,3 |  | 10 |  | 7,7 | 88,65 |  | 46,35 |  |  |
| 80 | 84,3 |  | 20 |  | 15,7 | 90,90 |  | 46,30 |  |  |
| 70 | 75,7 |  | 30 |  | 24,3 | 93,25 |  | 46,25 |  |  |
| 60 | 66,8 |  | 40 |  | 33,2 | 95,75 |  | 46,20 |  |  |
| 50 | 57,2 |  | 50 |  | 42,8 | 98,40 |  | 46,10 |  |  |
| 40 | 47,2 |  | 60 |  | 52,8 | 101,20 |  | 46,00 |  |  |

Таблица 3.3. Зависимость плотности сжиженного углеводородного газа 
от состава при стандартных условиях

| Компонентный состав СУГ, % мас. |  |  | Средняя плотность СУГ, кг/м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| пропан | бутан |  |  |
| 95 |  | 5 | 1,8881 |
| 90 |  | 10 | 1,9127 |
| 80 |  | 20 | 1,9632 |
| 70 |  | 30 | 2,0176 |
| 60 |  | 40 | 2,0738 |
| 50 |  | 50 | 2,1344 |
| 40 |  | 60 | 2,1975 |

Приложение 4

к Методике расчета норм

потребления сжиженного углеводородного газа населением

при отсутствии приборов учета газа

Усредненные объемно-планировочные показатели жилых зданий

(домов) для расчета норм потребления сжиженного углеводородного газа на отопление

| Отапливаемая площадь Аот, м2 | # Отапливаемый объем Vот, м3; общая площадь ограждающих конструкций AокΣ, м2, отделяющих отапливаемые помещения от неотапливаемых, от наружного воздуха и от грунта; суммарная площадь световых проемов AF, м2, при различной внутренней высоте этажа здания hот, м |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | hот | 2,0 | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 3,0 |
| #### Дома жилые одноэтажные одноквартирные и блокированные |  |  |  |  |  |  |
| от 15 до 25 | Vот | 40,0 | 46,0 | 50,0 | 54, | 60,0 |
|  | AокΣ | 76,0 | 81,4 | 85,0 | 88,6 | 94,0 |
|  | AF | 3,6 | 4,1 | 4,5 | 4,9 | 5,4 |
| от 26 до 35 | Vот | 54,0 | 62,1 | 67,5 | 72,9 | 81,0 |
|  | AокΣ | 96,0 | 102,3 | 106,5 | 110,7 | 117,0 |
|  | AF | 4,2 | 4,8 | 5,3 | 5,7 | 6,3 |
| от 36 до 45 | Vот | 80,0 | 92,0 | 100,0 | 108,0 | 120,0 |
|  | AокΣ | 132,0 | 139,8 | 145,0 | 150,2 | 158,0 |
|  | AF | 5,2 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,8 |
| от 46 до 65 | Vот | 108,0 | 124,2 | 135,0 | 145,8 | 162,0 |
|  | AокΣ | 168,0 | 177,0 | 183,0 | 189,0 | 198,0 |
|  | AF | 6,0 | 6,9 | 7,5 | 8,1 | 9,0 |
| от 66 до 95 | Vот | 160,0 | 184,0 | 200,0 | 216,0 | 240,0 |
|  | AокΣ | 232,0 | 242,8 | 250,0 | 257,2 | 268,0 |
|  | AF | 7,2 | 8,3 | 9,0 | 9,7 | 10,8 |
| от 96 до 120 | Vот | - | 248,4 | 270,0 | 291,6 | 324,0 |
|  | AокΣ | - | 312,6 | 321,0 | 329,4 | 342,0 |
|  | AF | - | 9,7 | 10,5 | 11,3 | 12,6 |
| от 121 до 145 | Vот | - | 310,5 | 337,5 | 364,5 | 405,0 |
|  | AокΣ | - | 380,4 | 390,0 | 399,6 | 414,0 |
|  | AF | - | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,4 |
| от 146 до 175 | Vот | - | 372,6 | 405,0 | 437,4 | 486,0 |
|  | AокΣ | - | 448,2 | 459,0 | 469,8 | 486,0 |
|  | AF | - | 12,4 | 13,5 | 14,6 | 16,2 |
| от 176 до 205 | Vот | - | 434,7 | 472,5 | 510,3 | 567,0 |
|  | AокΣ | - | 516,0 | 528,0 | 540,0 | 558,0 |
|  | AF | - | 13,8 | 15,0 | 16,2 | 18,0 |

| #### Здания жилые одноэтажные многоквартирные |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от 115 до 170 | Vот | 355,0 | 383,4 | 426,0 | 454,4 | 497,0 |
|  | AокΣ | 450,0 | 460,4 | 476,0 | 486,4 | 502,0 |
|  | AF | 13,0 | 14,0 | 15,6 | 16,6 | 18,2 |
| от 171 до 225 | Vот | 495,0 | 534,6 | 594,0 | 633,6 | 693,0 |
|  | AокΣ | 582,0 | 594,0 | 612,0 | 624,0 | 642,0 |
|  | AF | 15,0 | 16,2 | 18,0 | 19,2 | 21,0 |
| #### Здания жилые двухэтажные многоквартирные |  |  |  |  |  |  |
| от 300 до 480 | Vот | 990,0 | 1069,2 | 1188,0 | 1267,2 | 1386,0 |
|  | AокΣ | 732,0 | 756,0 | 792,0 | 816,0 | 852,0 |
|  | AF | 30,0 | 32,4 | 36,0 | 38,4 | 42,0 |
| от 481 до 660 | Vот | 1440,0 | 1555,2 | 1728,0 | 1843,2 | 2016,0 |
|  | AокΣ | 1038,0 | 1069,2 | 1116,0 | 1147,2 | 1194,0 |
|  | AF | 39,0 | 42,1 | 46,8 | 49,9 | 54,6 |
| от 661 до 840 | Vот | 1890,0 | 2041,2 | 2268,0 | 2419,2 | 2646,0 |
|  | AокΣ | 1344,0 | 1382,4 | 1440,0 | 1478,4 | 1536,0 |
|  | AF | 48,0 | 51,8 | 57,6 | 61,4 | 67,2 |
| #### Здания жилые трехэтажные многоквартирные |  |  |  |  |  |  |
| от 460 до 730 | Vот | 1485,0 | 1603,8 | 1782,0 | 1900,8 | 2079,0 |
|  | AокΣ | 882,0 | 918,0 | 972,0 | 1008,0 | 1062,0 |
|  | AF | 45,0 | 48,6 | 54,0 | 57,6 | 63,0 |
| от 731 до 1000 | Vот | 2160,0 | 2332,8 | 2592,0 | 2764,8 | 3024,0 |
|  | AокΣ | 1233,0 | 1279,8 | 1350,0 | 1396,8 | 1467,0 |
|  | AF | 58,5 | 63,2 | 70,2 | 74,9 | 81,9 |
| от 1001 до 1270 | Vот | 2835,0 | 3061,8 | 3402,0 | 3628,8 | 3969,0 |
|  | AокΣ | 1584,0 | 1641,6 | 1728,0 | 1785,6 | 1872,0 |
|  | AF | 72,0 | 77,8 | 86,4 | 92,2 | 100,8 |

Приложение 5

к Методике расчета норм

потребления сжиженного углеводородного газа населением

при отсутствии приборов учета газа

Распределение в жилищном фонде региона характерных групп жилых зданий (домов) с потреблением сжиженного углеводородного газа 
для индивидуального (поквартирного) отопления

| Характерные группы домов по отапливаемой площади, м2 | Доля* в жилищном фонде региона, %, при высоте этажа жилых зданий (домов), м |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от 2,0 до 2,5 | от 2,6 до 3,0 |  | от 3,1 до 3,5 |  |
| Дома жилые одноэтажные одноквартирные и блокированные |  |  |  |  |  |
| от 15 до 25 |  |  |  |  |  |
| от 26 до 35 |  |  |  |  |  |
| от 36 до 45 |  |  |  |  |  |
| от 46 до 65 |  |  |  |  |  |
| от 66 до 95 |  |  |  |  |  |
| от 96 до 120 |  |  |  |  |  |
| от 121 до 145 |  |  |  |  |  |
| от 146 до 175 |  |  |  |  |  |
| от 176 до 205 |  |  |  |  |  |
| Дома жилые одноэтажные многоквартирные |  |  |  |  |  |
| до 150 |  |  |  |  |  |
| от 150 до 240 |  |  |  |  |  |
| от 241 до 330 |  |  |  |  |  |
| от 331 до 420 |  |  |  |  |  |
| свыше 420 |  |  |  |  |  |
| Здания жилые двухэтажные многоквартирные |  |  |  |  |  |
| до 300 |  |  |  |  |  |
| от 300 до 480 |  |  |  |  |  |
| от 481 до 660 |  |  |  |  |  |
| от 661 до 840 |  |  |  |  |  |
| свыше 840 |  |  |  |  |  |
| Здания жилые трехэтажные многоквартирные |  |  |  |  |  |
| до 460 |  |  |  |  |  |
| от 460 до 730 |  |  |  |  |  |
| от 731 до 1000 |  |  |  |  |  |
| от 1001 до 1270 |  |  |  |  |  |
| свыше 1270 |  |  |  |  |  |
| Другие жилые здания |  |  |  |  |  |
| Итого по региону: | 100 % |  |  |  |  |
| * По возможности указать или укрупненно оценить доли (по отапливаемой площади) характерных групп жилых зданий (домов) в жилищном фонде региона |  |  |  |  |  |

### Приложение 6

к Методике расчета норм

потребления сжиженного углеводородного газа населением при отсутствии приборов учета газа

Климатические параметры для расчета норм потребления сжиженного углеводородного газа на отопление

| Субъект Российской Федерации |  |  |  | tнхол, 0С |  |  |  | Отопительный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tноп, 0С |  |  |  | zотоп, сут. |  |  |  | Iсроп, МДж/м2 |  |  |  | v, м/с |  |  |
| Центральный федеральный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Белгородская область |  |  |  | - 23 |  |  |  | - 1,9 |  |  |  | 191 |  |  |  | 1 617 |  |  |  | 5,3 |  |  |
| 2 Брянская область |  |  |  | -26 |  |  |  | -2,3 |  |  |  | 205 |  |  |  | 1 876 |  |  |  | 4,7 |  |  |
| 3 Владимирская область |  |  |  | -28 |  |  |  | -3,5 |  |  |  | 213 |  |  |  | 1 666 |  |  |  | 3,4 |  |  |
| 4 Воронежская область |  |  |  | -26 |  |  |  | -3,1 |  |  |  | 196 |  |  |  | 1 495 |  |  |  | 4,2 |  |  |
| 5 Ивановская область |  |  |  | -30 |  |  |  | -3,9 |  |  |  | 219 |  |  |  | 1 292 |  |  |  | 4,2 |  |  |
| 6 Калужская область |  |  |  | -27 |  |  |  | -2,9 |  |  |  | 210 |  |  |  | 1 780 |  |  |  | 3,9 |  |  |
| 7 Костромская область |  |  |  | -32 |  |  |  | -4,7 |  |  |  | 228 |  |  |  | 1 987 |  |  |  | 4,9 |  |  |
| 8 Курская область |  |  |  | -26 |  |  |  | -2,4 |  |  |  | 198 |  |  |  | 1 929 |  |  |  | 4,4 |  |  |
| 9 Липецкая область |  |  |  | -27 |  |  |  | -3,4 |  |  |  | 202 |  |  |  | 1 801 |  |  |  | 4,8 |  |  |
| 10 Московская область |  |  |  | -28 |  |  |  | -3,1 |  |  |  | 216 |  |  |  | 1 794 |  |  |  | 3,8 |  |  |
| 11 г. Москва |  |  |  | -28 |  |  |  | -3,1 |  |  |  | 214 |  |  |  | 1 777 |  |  |  | 3,8 |  |  |
| 12 Орловская область |  |  |  | -26 |  |  |  | -2,7 |  |  |  | 205 |  |  |  | 1 870 |  |  |  | 4,8 |  |  |
| 13 Рязанская область |  |  |  | -27 |  |  |  | -3,5 |  |  |  | 208 |  |  |  | 1 921 |  |  |  | 4,8 |  |  |
| 14 Смоленская область |  |  |  | -26 |  |  |  | -2,4 |  |  |  | 215 |  |  |  | 1 598 |  |  |  | 5,0 |  |  |
| 15 Тамбовская область |  |  |  | -28 |  |  |  | -3,7 |  |  |  | 201 |  |  |  | 1 797 |  |  |  | 4,0 |  |  |
| 16 Тверская область |  |  |  | -29 |  |  |  | -3,0 |  |  |  | 218 |  |  |  | 1 938 |  |  |  | 4,1 |  |  |
| 17 Тульская область |  |  |  | -27 |  |  |  | -3,0 |  |  |  | 207 |  |  |  | 1 767 |  |  |  | 4,0 |  |  |
| 18 Ярославская область |  |  |  | -31 |  |  |  | -4,0 |  |  |  | 221 |  |  |  | 1 315 |  |  |  | 4,3 |  |  |
| Северо-Западный федеральный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Республика Карелия |  |  | -29 |  |  |  | -3,1 |  |  |  | 240 |  |  |  | 1 653 |  |  |  | 3,9 |  |  |  |
| 2 Республика Коми |  |  | -41 |  |  |  | -9,1 |  |  |  | 306 |  |  |  | 2 322 |  |  |  | 5,8 |  |  |  |
| 3 Архангельская область |  |  | -31 |  |  |  | -4,4 |  |  |  | 253 |  |  |  | 1 936 |  |  |  | 3,7 |  |  |  |
| 4 Вологодская область |  |  | -32 |  |  |  | -4,1 |  |  |  | 231 |  |  |  | 1 901 |  |  |  | 4,4 |  |  |  |
| 5 Калининградская область |  |  | -19 |  |  |  | 1,1 |  |  |  | 193 |  |  |  | 1 916 |  |  |  | 4,1 |  |  |  |
| 6 Ленинградская область |  |  | -29 |  |  |  | -2,9 |  |  |  | 228 |  |  |  | 2 132 |  |  |  | 4,2 |  |  |  |
| 7 г. Санкт-Петербург |  |  | -26 |  |  |  | -1,8 |  |  |  | 220 |  |  |  | 1 270 |  |  |  | 2,8 |  |  |  |
| 8 Мурманская область |  |  | -27 |  |  |  | -3,2 |  |  |  | 275 |  |  |  | 1 967 |  |  |  | 5,6 |  |  |  |
| 9 Новгородская область |  |  | -27 |  |  |  | -2,3 |  |  |  | 221 |  |  |  | 1 682 |  |  |  | 4,6 |  |  |  |
| 10 Псковская область |  |  | -26 |  |  |  | -1,6 |  |  |  | 212 |  |  |  | 1 653 |  |  |  | 3,9 |  |  |  |
| Южный федеральный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Республика Адыгея |  |  | -19 |  |  |  | 2,3 |  |  |  | 148 |  |  |  | 1 070 |  |  |  | 3,0 |  |  |  |
| 2 Республика Дагестан |  |  | -14 |  |  |  | 2,7 |  |  |  | 148 |  |  |  | 978 |  |  |  | 5,8 |  |  |  |
| 3 Республика Ингушетия |  |  | -18 |  |  |  | 0,9 |  |  |  | 160 |  |  |  | 1 003 |  |  |  | 2,0 |  |  |  |
| 4 Кабардино-Балкарская Республика |  |  | -18 |  |  |  | 0,6 |  |  |  | 168 |  |  |  | 1 250 |  |  |  | 1,8 |  |  |  |
| 5 Республика Калмыкия |  |  | -23 |  |  |  | -1,2 |  |  |  | 173 |  |  |  | 1 387 |  |  |  | 6,5 |  |  |  |
| 6 Карачаево-Черкесская Республика |  |  | -18 |  |  |  | 0,6 |  |  |  | 169 |  |  |  | 1 321 |  |  |  | 3,2 |  |  |  |
| 7 Республика Северная Осетия |  |  | -18 |  |  |  | 0,4 |  |  |  | 174 |  |  |  | 1 165 |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| 8 Чеченская Республика |  |  | -18 |  |  |  | 0,9 |  |  |  | 160 |  |  |  | 1 003 |  |  |  | 2,0 |  |  |  |
| 9 Краснодарский край |  |  | -19 |  |  |  | 2,0 |  |  |  | 149 |  |  |  | 1 075 |  |  |  | 2,9 |  |  |  |
| 10 Ставропольский край |  |  | -19 |  |  |  | 0,9 |  |  |  | 168 |  |  |  | 1 300 |  |  |  | 4,4 |  |  |  |
| 11 Астраханская область |  |  | -23 |  |  |  | -1,2 |  |  |  | 167 |  |  |  | 1 337 |  |  |  | 4,3 |  |  |  |
| 12 Волгоградская область |  |  | -25 |  |  |  | -2,2 |  |  |  | 178 |  |  |  | 1 501 |  |  |  | 4,4 |  |  |  |
| 13 Ростовская область |  |  | -22 |  |  |  | -0,6 |  |  |  | 171 |  |  |  | 1 398 |  |  |  | 4,4 |  |  |  |
| Приволжский федеральный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Республика Башкортостан | -35 |  |  |  | -5,9 |  |  |  | 213 |  |  |  | 2 016 |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |
| 2 Республика Марий Эл | -34 |  |  |  | -5,1 |  |  |  | 220 |  |  |  | 2 050 |  |  |  | 4,7 |  |  |  |  |  |
| 3 Республика Мордовия | -30 |  |  |  | -4,5 |  |  |  | 209 |  |  |  | 1 832 |  |  |  | 5,8 |  |  |  |  |  |
| 4 Республика Татарстан | -32 |  |  |  | -5,2 |  |  |  | 215 |  |  |  | 1 534 |  |  |  | 4,3 |  |  |  |  |  |
| 5 Удмуртская Республика | -34 |  |  |  | -5,6 |  |  |  | 222 |  |  |  | 1 920 |  |  |  | 4,0 |  |  |  |  |  |
| 6 Чувашская Республика | -32 |  |  |  | -4,9 |  |  |  | 217 |  |  |  | 1 629 |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |
| 7 Кировская область | -33 |  |  |  | -5,4 |  |  |  | 231 |  |  |  | 2 103 |  |  |  | 3,9 |  |  |  |  |  |
| 8 Нижегородская область | -31 |  |  |  | -4,1 |  |  |  | 215 |  |  |  | 1 662 |  |  |  | 3,7 |  |  |  |  |  |
| 9 Оренбургская область | -31 |  |  |  | -6,3 |  |  |  | 202 |  |  |  | 2 268 |  |  |  | 4,5 |  |  |  |  |  |
| 10 Пензенская область | -29 |  |  |  | -4,5 |  |  |  | 207 |  |  |  | 1 920 |  |  |  | 4,8 |  |  |  |  |  |
| 11 Пермский край | -36 |  |  |  | -6,8 |  |  |  | 254 |  |  |  | 2 114 |  |  |  | 3,3 |  |  |  |  |  |
| 12 Самарская область | -30 |  |  |  | -5,2 |  |  |  | 203 |  |  |  | 1 843 |  |  |  | 4,0 |  |  |  |  |  |
| 13 Саратовская область | -27 |  |  |  | -4,3 |  |  |  | 196 |  |  |  | 1 979 |  |  |  | 4,4 |  |  |  |  |  |
| 14 Ульяновская область | -31 |  |  |  | -5,4 |  |  |  | 212 |  |  |  | 1 650 |  |  |  | 3,4 |  |  |  |  |  |
| Уральский федеральный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Курганская область | -37 |  |  |  | -7,7 |  |  |  | 216 |  |  |  | 2 373 |  |  |  | 4,4 |  |  |  |  |  |
| 2 Свердловская область | -35 |  |  |  | -6,0 |  |  |  | 230 |  |  |  | 2 262 |  |  |  | 3,7 |  |  |  |  |  |
| 3 Тюменская область | -38 |  |  |  | -7,2 |  |  |  | 225 |  |  |  | 2 092 |  |  |  | 3,6 |  |  |  |  |  |
| 4 Челябинская область | -34 |  |  |  | -7,7 |  |  |  | 236 |  |  |  | 2 280 |  |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |
| Сибирский федеральный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Республика Алтай | -38 |  |  |  | -8,3 |  |  |  | 231 |  |  |  | 3 474 |  |  |  | 1,9 |  |  |  |  |  |
| 2 Республика Бурятия | -37 |  |  |  | -10,4 |  |  |  | 237 |  |  |  | 2 570 |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |
| 3 Республика Тыва | -47 |  |  |  | -15,0 |  |  |  | 225 |  |  |  | 2 628 |  |  |  | 1,4 |  |  |  |  |  |
| 4 Республика Хакасия | -40 |  |  |  | -9,7 |  |  |  | 225 |  |  |  | 2 572 |  |  |  | 2,8 |  |  |  |  |  |
| 5 Алтайский край | -39 |  |  |  | -7,7 |  |  |  | 221 |  |  |  | 2 446 |  |  |  | 3,9 |  |  |  |  |  |
| 6 Красноярский край | -40 |  |  |  | -7,1 |  |  |  | 234 |  |  |  | 2 197 |  |  |  | 3,8 |  |  |  |  |  |
| 7 Иркутская область | -36 |  |  |  | -8,5 |  |  |  | 240 |  |  |  | 2 475 |  |  |  | 2,3 |  |  |  |  |  |
| 8 Кемеровская область | -39 |  |  |  | -8,3 |  |  |  | 231 |  |  |  | 2 423 |  |  |  | 4,9 |  |  |  |  |  |
| 9 Новосибирская область | -39 |  |  |  | -8,7 |  |  |  | 230 |  |  |  | 2 328 |  |  |  | 3,9 |  |  |  |  |  |
| 10 Омская область |  | -37 |  |  |  | -8,4 |  |  |  | 221 |  |  |  | 2 264 |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |
| 11 Томская область |  | -42 |  |  |  | -9,6 |  |  |  | 252 |  |  |  | 2 631 |  |  |  | 4,7 |  |  |  |  |
| 12 Читинская область |  | -38 |  |  |  | -11,4 |  |  |  | 242 |  |  |  | 2 677 |  |  |  | 2,4 |  |  |  |  |
| Дальневосточный федеральный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Республика Саха (Якутия) |  | -54 |  |  |  | -20,6 |  |  |  | 256 |  |  |  | 2 839 |  |  |  | 1,9 |  |  |  |  |
| 2 Приморский край |  | -24 |  |  |  | -3,9 |  |  |  | 196 |  |  |  | 2 412 |  |  |  | 6,9 |  |  |  |  |
| 3 Хабаровский край |  | -31 |  |  |  | -9,3 |  |  |  | 211 |  |  |  | 2 647 |  |  |  | 5,3 |  |  |  |  |
| 4 Амурская область |  | -34 |  |  |  | -10,6 |  |  |  | 218 |  |  |  | 2 303 |  |  |  | 2,9 |  |  |  |  |
| 5 Еврейская автономная область |  | -32 |  |  |  | -10,4 |  |  |  | 219 |  |  |  | 2 647 |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  |
| 6 Камчатская область |  | -20 |  |  |  | 1,6 |  |  |  | 259 |  |  |  | 2 677 |  |  |  | 2,9 |  |  |  |  |
| 7 Магаданская область |  | -29 |  |  |  | -7,1 |  |  |  | 288 |  |  |  | 2 740 |  |  |  | 5,2 |  |  |  |  |
| 8 Сахалинская область |  | -24 |  |  |  | -4,3 |  |  |  | 230 |  |  |  | 3 179 |  |  |  | 3,4 |  |  |  |  |
| где tнхол - температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки, ∘С, обеспеченностью 0,92; tноп - средняя температура наружного воздуха за отопительный период, С; Zотоп - продолжительность отопительного периода, сут.; Iсроп - средняя за отопительный период величина солнечной радиации на вертикальные поверхности при действительных условиях облачности, МДжм2; v - средняя скорость ветра за отопительный период, м/с; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Приложение 7

к Методике расчета норм

потребления  сжиженного углеводородного газа населением

при отсутствии приборов учета газа

Алгоритм определения условного коэффициента теплопередачи

здания с учетом теплопотерь за счет инфильтрации и вентиляции

7.1. Условный коэффициент теплопередачи здания Kинф, Вт/м2⋅С, учитывающий теплопотери за счет инфильтрации и вентиляции, определяется по формуле:

| Kинф=0,28⋅cв⋅nв⋅βV⋅Vот⋅ρвоп⋅k/AокΣ, | (7.1) |
| --- | --- |

где cв - удельная теплоемкость воздуха, равная 1,0 кДж/кг⋅С;

nв- средняя кратность воздухообмена здания за отопительный период, ч−1, определяемая по формуле (7.3);

βV - коэффициент снижения объема воздуха в здании, учитывающий наличие внутренних ограждающих конструкций (рекомендуется βV=0,85);

Vот - отапливаемый объем здания, м3, (см. Приложение 4 к настоящей Методике);

AокΣ - общая площадь внутренних поверхностей ограждающих строительных конструкций, отделяющих отапливаемые помещения от неотапливаемых, от наружного воздуха и от грунта, м2, (см. Приложение 4 
к настоящей Методике);

k - коэффициент учета влияния встречного теплового потока в светопрозрачных конструкциях, для окон с двойными раздельными переплетами k=0,8;

ρвоп - средняя плотность приточного воздуха за отопительный период, кг/м3 определяется по формуле (И.2).

| ρвоп=353[273+0,5⋅tв+tноп], | (7.2) |
| --- | --- |

где tв - расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, С, принимаемая по минимальным значениям оптимальной температуры жилых зданий в интервале 20 − 22 С;

tноп - средняя температура наружного воздуха за отопительный период,С, принимается для конкретного региона в соответствии с Приложением 6 к настоящей Методике.

# 7.2. Средняя кратность воздухообмена здания за отопительный период nв, ч−1, рассчитывается с учетом суммарного воздухообмена за счет вентиляции и инфильтрации по формуле:

| nв=Lв+Gинф⋅kρвоп/βV⋅Vот, | (7.3) |
| --- | --- |

где Lв - количество приточного воздуха, поступающего в здание через систему вентиляции, м3/ч, определяемое по формуле (7.4);

Gинф - количество воздуха, инфильтрующегося в здание через ограждающие конструкции, кг/ч, определяемое по формулам (7.5 – 7.8).

7.3. Минимальная производительность системы вентиляции жилого здания (дома) должна обеспечивать не менее однократного обмена объема воздуха в течение одного часа.

Количество приточного воздуха, поступающего в жилое здание (дом) через систему вентиляции при неорганизованном (естественном) притоке Lв, м3/ч, определяется по формуле:

| Lв=Vот⋅bв, | (7.4) |
| --- | --- |

где bв - коэффициент превышения минимального количества приточного воздуха при естественной вентиляции, обусловленный действием следующих факторов:

отсутствием регулируемых вентиляционных решеток и клапанов;

наличием неплотностей (щелей) в дверях, окнах;

ненормативной воздухоизоляцией ограждающих конструкций зданий.

С учетом преобладающего в регионе состояния жилищного фонда, в практических расчетах в зависимости от наличия перечисленных факторов коэффициент bв следует принимать:

при одном факторе от 1,1 до 2,0;

при сочетании двух факторов от 1,5 до 2,5;

при трех факторах от 2,2 до 3,0.

7.4. Суммарное количество воздуха, поступающего в жилое здание (дом) за счет инфильтрации через ограждающие и светопрозрачные конструкции, а также через входные двери, Gинф, кг/ч, определяется по формулам:

| Gинф=Gинфок+Gинфспк+Gинфдв; | (7.5) |
| --- | --- |
| Gинфок=AокΣ−AF−Aдв⋅ΔPRинфок; | (7.6) |
| Gинфспк=AF⋅ΔP1023Rинфспк; | (7.7) |
| Gинфдв=Aдв⋅ΔP12Rинфдв; | (7.8) |

где Gинфок - количество воздуха, инфильтрующегося в здание (дом) через ограждающие конструкции (за исключением заполнений световых проемов и входных дверей), кг/ч;

Gинфспк - то же, через светопрозрачные конструкции, кг/ч;

Gинфдв - то же, через входные двери, кг/ч;

AОКΣ - общая площадь внутренних поверхностей ограждающих строительных конструкций, отделяющих отапливаемые помещения от неотапливаемых, от наружного воздуха и от грунта, м2  (Приложение 4 
к настоящей Методике);

AF - суммарная площадь световых проемов, м2 (Приложение 4 
к настоящей Методике);

Aдв - общая площадь входных дверей, м2 (для одной входной двери 
в среднем Aдв=2 м2);

ΔP - разность давлений воздуха на наружной и внутренней поверхностях ограждающих конструкций, Па, определяется в подразделе И.5;

Rинфок - нормируемое сопротивление воздухопроницанию ограждающих конструкций здания, м2⋅ч⋅Па/кг, (для различных материалов и конструкций принимается по СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий», утвержденному совместным приказом Центрального научно-исследовательского и проектно-экспериментального института промышленных зданий и сооружений и Федерального государственного унитарного предприятия – Центр методологии нормирования и стандартизации в строительстве от 23 апреля 2004 г. № 1); усредненные значения Rинфок, рассчитанные с использованием статистических данных о распределении жилищного фонда в регионах по материалу стен зданий, представлены в таблице 7.1);

Rинфспк - нормируемое сопротивление воздухопроницанию светопрозрачных конструкций, м2⋅ч⋅Па/кг (для окон в деревянных переплетах Rинфспк=0,167м2⋅ч⋅Па/кг);

Rинфдв - нормируемое сопротивление воздухопроницанию входных дверей, м2⋅ч⋅Па/кг (для входных дверей жилых зданий Rинфдв=0,452 м2⋅ч⋅Па/кг).

7.5. Разность давлений воздуха на наружной и внутренней поверхностях ограждающих конструкций ΔP, Па, определяется по формуле:

| ΔP=0,55⋅hзд⋅γн−γв+0,03⋅γн⋅v2, | (7.9) |
| --- | --- |

где hзд - высота здания (от пола первого этажа до верха вытяжной шахты), м;

γн - удельный вес наружного воздуха, Н/м3, определяемый по формуле:

| γн=3463273+tноп; | (7.10) |
| --- | --- |

γв - удельный вес внутреннего воздуха, Н/м3, определяемый 
по формуле:

| γв=3463273+tв; | (7.11) |
| --- | --- |

v - средняя скорость ветра за отопительный период, м/с, и tноп - средняя температура наружного воздуха за отопительный период, С, принимаются для конкретного региона в соответствии с таблицей 6.1 Приложения 6 к настоящей Методике.

7.6. В результате воздействия природно-климатических факторов и жизнедеятельности человека с течением времени происходит утрата первоначальных технико-эксплуатационных качеств жилых зданий (воздухопроницаемости, тепловой защиты, прочности, устойчивости и др.).

Физический износ жилых зданий (конструкций, элементов или их участков) оценивается по конкретным признакам износа и их количественной оценке.

7.7. Учет физического износа, обуславливающего превышение нормируемой воздухопроницаемости конструкций и элементов жилых зданий, приводит к увеличению условного коэффициента теплопередачи здания Kинф, рассчитанного по формуле (7.1).

Действительное значение условного коэффициента теплопередачи здания Kинфд, Вт/м2⋅С, учитывающего теплопотери за счет инфильтрации 
и вентиляции в эксплуатируемых жилых зданиях, определяемый 
по формуле:

| Kинфд=r⋅Kинф, | (7.12) |
| --- | --- |

где  r - коэффициент превышения нормируемой воздухопроницаемости в эксплуатируемых жилых зданиях;

Kинф - условный коэффициент теплопередачи здания, учитывающий теплопотери за счет инфильтрации и вентиляции, Вт/м2⋅С, определяют по формуле (7.1).

Ведомственными строительными нормами установлены Правила оценки физического износа жилых зданий. ВСН 53-86 (р), утвержденные приказом Государственного комитета по гражданскому строительству 
и архитектуре при Государственном строительном комитете СССР 
от 24 декабря 1986 г. № 446. Физический износ отдельных конструкций, элементов или их участков оценивается по конкретным признакам износа и их количественной оценке.

На основе таблиц физического износа жилых зданий с использованием статистических данных о распределении жилищного фонда по физическому износу зданий была произведена оценка значений коэффициентов превышения нормируемой воздухопроницаемости (r) в эксплуатируемых жилых зданиях для всех регионов Российской Федерации (таблица 7.2).

30

Таблица 7.1. - Распределение жилищного фонда в регионах Российской Федерации по материалу стен зданий и усредненное сопротивление воздухопроницанию материалов и конструкций стен

| Субъект Российской Федерации | Доля квартир (по площади) в жилых зданиях, стены которых выполнены из различных материалов, % |  |  |  |  |  | Усредненное сопротивление воздухопроницанию Rонфок, м2·ч·Па / кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | каменные и кирпичные | панельные | блочные | смешанные | деревянные | прочие |  |
| ВСЕГО ПО РОССИИ: | 38,5 | 26,5 | 5,2 | 2,9 | 22,8 | 4,1 | 119,5 |
| ###### Центральный федеральный округ | 39,2 | 29,5 | 5,6 | 2,7 | 21,2 | 1,8 | 120,7 |
| 1. Белгородская область | 34,9 | 23,8 | 8,6 | 6,5 | 18,2 | 8,0 | 112,8 |
| 2. Брянская область | 35,1 | 8,1 | 2,4 | 4,2 | 46,6 | 3,7 | 122,9 |
| 3. Владимирская область | 41,3 | 18,1 | 0,9 | 1,8 | 36,6 | 1,3 | 126,4 |
| 4. Воронежская область | 43,5 | 12,3 | 1,7 | 3,9 | 35,7 | 2,9 | 125,5 |
| 5. Ивановская область | 47,0 | 15,0 | 0,0 | 8,5 | 29,5 | 0,0 | 126,0 |
| 6. Калужская область | 28,6 | 26,8 | 4,0 | 8,7 | 30,6 | 1,4 | 115,5 |
| 7. Костромская область | 27,7 | 16,1 | 0,2 | 1,1 | 51,3 | 3,5 | 121,9 |
| 8. Курская область | 30,4 | 20,8 | 2,0 | 2,9 | 42,3 | 1,5 | 121,4 |
| 9. Липецкая область | 59,8 | 21,2 | 2,2 | 3,6 | 10,0 | 3,2 | 128,4 |
| 10.Московская область | 48,3 | 29,7 | 2,6 | 1,4 | 17,2 | 0,6 | 126,2 |
| 11.г. Москва | 28,8 | 55,5 | 14,3 | 1,2 | 0,2 | 0,0 | 111,1 |
| 12.Орловская область | 41,9 | 24,7 | 2,5 | 6,6 | 21,1 | 3,1 | 120,5 |
| 13.Рязанская область | 40,0 | 18,3 | 10,5 | 3,1 | 24,9 | 3,1 | 120,1 |
| 14.Смоленская область | 36,9 | 13,1 | 2,6 | 1,6 | 42,9 | 3,0 | 124,4 |
| 15.Тамбовская область | 39,8 | 14,4 | 1,4 | 5,8 | 35,7 | 2,8 | 123,0 |
| 16.Тверская область | 31,9 | 21,3 | 3,6 | 1,1 | 40,2 | 2,0 | 121,9 |
| 17.Тульская область | 49,7 | 27,8 | 1,7 | 2,3 | 13,6 | 4,9 | 123,8 |
| 18.Ярославская область | 52,2 | 20,4 | 1,6 | 1,5 | 23,3 | 0,9 | 129,4 |
| #### Северо-западный федеральный округ | 37,3 | 34,4 | 3,5 | 1,3 | 22,3 | 1,1 | 121,3 |
| 1. Республика Карелия | 30,8 | 27,0 | 4,9 | 0,2 | 31,6 | 5,4 | 117,9 |
| 2. Республика Коми | 32,3 | 32,6 | 1,1 | 0,3 | 31,6 | 2,1 | 121,1 |
| 3. Архангельская область | 22,8 | 29,0 | 0,5 | 0,8 | 46,4 | 0,6 | 120,0 |
| 4. Вологодская область | 35,8 | 19,6 | 1,6 | 0,4 | 42,4 | 0,3 | 125,8 |
| 5. Калининградская область | 56,4 | 20,7 | 16,3 | 1,5 | 4,4 | 0,6 | 124,9 |
| 6. Ленинградская область | 27,3 | 30,4 | 4,3 | 3,1 | 33,0 | 1,9 | 117,2 |
| 7. Г. Санкт-Петербург | 48,1 | 47,1 | 3,1 | 0,4 | 1,5 | 0,2 | 123,9 |
| 8. Мурманская область | 34,2 | 54,7 | 3,6 | 2,4 | 4,6 | 0,6 | 116,1 |
| 9. Новгородская область | 34,8 | 18,7 | 2,1 | 1,2 | 40,8 | 2,4 | 123,5 |
| 10.Псковская область | 27,3 | 23,3 | 2,8 | 5,4 | 39,4 | 1,8 | 117,9 |
| ##### Южный федеральный округ | 51,9 | 11,8 | 6,0 | 6,5 | 8,0 | 15,8 | 115,9 |
| 1. Республика Адыгея | 56,4 | 7,6 | 5,8 | 4,3 | 12,2 | 13,8 | 120,9 |
| 2. Республика Дагестан | 65,6 | 11,0 | 0,0 | 7,0 | 0,6 | 15,8 | 122,2 |
| 3. Республика Ингушетия | 65,1 | 0,0 | 3,3 | 17,5 | 8,4 | 5,5 | 123,8 |
| 4. Кабардино-Балкарская Республика | 53,0 | 10,7 | 10,6 | 10,0 | 0,4 | 15,2 | 112,8 |
| 5. Республика Калмыкия | 46,7 | 10,8 | 1,2 | 25,6 | 4,2 | 11,6 | 107,9 |
| 6. Карачаево-Черкесская Республика | 56,4 | 4,4 | 4,5 | 5,8 | 9,3 | 19,7 | 117,0 |
| 7. Республика Северная Осетия | 68,0 | 10,3 | 2,6 | 9,1 | 3,3 | 6,7 | 127,1 |
| 8. Чеченская Республика | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. Краснодарский край | 47,7 | 9,4 | 13,8 | 3,7 | 4,9 | 20,6 | 110,3 |
| 10.Ставропольский край | 55,7 | 8,9 | 3,3 | 5,8 | 3,7 | 22,6 | 114,3 |
| 11.Астраханская область | 36,2 | 21,7 | 3,5 | 7,1 | 15,4 | 16,1 | 109,6 |
| 12.Волгоградская область | 36,3 | 22,7 | 3,0 | 5,1 | 26,9 | 5,9 | 117,9 |
| 13.Ростовская область | 57,0 | 9,8 | 4,7 | 8,0 | 6,1 | 14,4 | 118,4 |
| #### Приволжский федеральный округ | 40,2 | 23,1 | 3,9 | 2,6 | 27,5 | 2,7 | 122,4 |
| 1. Республика Башкортостан | 42,0 | 18,0 | 2,8 | 1,6 | 34,4 | 1,2 | 126,1 |
| 2. Республика Марий Эл | 44,1 | 22,5 | 2,9 | 2,8 | 26,4 | 1,3 | 125,0 |
| 3. Республика Мордовия | 33,9 | 19,8 | 0,4 | 5,8 | 36,7 | 3,5 | 120,2 |
| 4. Республика Татарстан | 41,7 | 28,0 | 4,5 | 1,3 | 22,4 | 2,1 | 122,9 |
| 5. Удмуртская Республика | 42,0 | 11,3 | 14,3 | 4,3 | 27,0 | 1,1 | 121,2 |
| 6. Чувашская Республика | 52,6 | 15,6 | 0,5 | 4,4 | 24,1 | 2,7 | 127,9 |
| 7. Кировская область | 40,6 | 13,3 | 2,2 | 1,2 | 41,7 | 0,9 | 127,3 |
| 8. Нижегородская область | 44,9 | 25,2 | 1,6 | 1,7 | 25,5 | 1,0 | 126,0 |
| 9. Оренбургская область | 32,1 | 25,1 | 4,4 | 6,2 | 20,8 | 11,5 | 111,1 |
| 10.Пензенская область | 36,6 | 9,8 | 2,2 | 4,8 | 42,0 | 4,5 | 122,1 |
| 11.Пермская область | 37,4 | 23,8 | 7,2 | 0,6 | 30,2 | 0,8 | 122,6 |
| 12.Самарская область | 34,1 | 39,5 | 5,1 | 1,9 | 17,7 | 1,8 | 117,9 |
| 13.Саратовская область | 44,3 | 20,5 | 1,7 | 3,7 | 24,0 | 5,8 | 122,2 |
| 14.Ульяновская область | 34,2 | 28,9 | 4,3 | 2,1 | 29,7 | 0,9 | 120,9 |
| #### Уральский федеральный округ | 32,3 | 30,2 | 9,4 | 1,7 | 24,4 | 2,1 | 117,5 |
| 1. Курганская область | 30,9 | 17,8 | 2,3 | 2,5 | 43,6 | 2,9 | 121,3 |
| 2. Свердловская область | 37,1 | 29,1 | 12,2 | 0,3 | 20,5 | 0,7 | 119,7 |
| 3. Тюменская область | 22,5 | 35,4 | 5,3 | 2,0 | 32,1 | 2,6 | 114,5 |
| 4. Челябинская область | 34,8 | 30,5 | 11,0 | 3,0 | 17,6 | 3,0 | 116,0 |
| #### Сибирский федеральный округ | 28,9 | 30,4 | 3,2 | 2,8 | 31,1 | 3,7 | 117,1 |
| 1. Республика Алтай | 13,2 | 3,6 | 3,9 | 1,2 | 75,7 | 2,4 | 119,3 |
| 2. Республика Бурятия | 27,2 | 16,3 | 0,5 | 0,0 | 53,7 | 2,3 | 123,1 |
| 3. Республика Тыва | 31,0 | 10,1 | 2,3 | 0,4 | 54,1 | 2,0 | 124,7 |
| 4. Республика Хакасия | 21,9 | 30,6 | 0,5 | 8,7 | 36,6 | 1,6 | 113,9 |
| 5. Алтайский край | 29,1 | 25,6 | 3,6 | 3,5 | 31,6 | 6,6 | 115,4 |
| 6. Красноярский край | 30,3 | 30,2 | 2,0 | 2,9 | 33,8 | 0,8 | 119,9 |
| 7. Иркутская область | 18,5 | 39,5 | 2,7 | 0,5 | 37,3 | 1,6 | 115,2 |
| 8. Кемеровская область | 33,7 | 35,2 | 3,5 | 1,1 | 23,9 | 2,6 | 119,2 |
| 9. Новосибирская область | 34,0 | 33,0 | 5,1 | 1,9 | 20,9 | 5,2 | 116,8 |
| 10.Омская область | 27,0 | 32,6 | 4,7 | 7,7 | 17,3 | 10,7 | 107,6 |
| 11.Томская область | 34,2 | 25,1 | 3,0 | 1,4 | 35,5 | 0,8 | 122,6 |
| 12.Читинская область | 29,5 | 21,2 | 1,8 | 4,6 | 42,3 | 0,6 | 120,7 |
| #### Дальневосточный федеральный округ | 28,2 | 30,8 | 9,2 | 1,3 | 28,4 | 2,1 | 116,4 |
| 1. Республика Саха (Якутия) | 5,4 | 19,6 | 8,2 | 3,0 | 62,0 | 1,8 | 111,4 |
| 2. Приморский край | 33,7 | 36,9 | 4,7 | 1,3 | 20,4 | 3,0 | 118,0 |
| 3. Хабаровский край | 45,1 | 34,5 | 0,7 | 0,1 | 18,1 | 1,5 | 125,2 |
| 4. Амурская область | 37,6 | 25,6 | 2,0 | 0,1 | 33,4 | 1,3 | 124,4 |
| 5. Еврейская авт. область | 39,3 | 20,9 | 0,1 | 0,0 | 38,2 | 1,5 | 126,5 |
| 6. Камчатская область | 0,0 | 44,4 | 33,6 | 0,6 | 19,1 | 2,3 | 95,7 |
| 7. Магаданская область | 10,4 | 23,4 | 40,2 | 2,2 | 22,4 | 1,4 | 100,1 |
| 8. Сахалинская область | 16,3 | 23,2 | 28,2 | 4,3 | 24,9 | 3,1 | 104,2 |
| 9. Чукотский автономный округ | 0,5 | 35,9 | 35,0 | 0,6 | 28,0 | 0,0 | 98,6 |

Таблица 7.2. Распределение жилищного фонда в регионах Российской Федерации по годам возведения,

физическому износу зданий и коэффициенты превышения нормируемой воздухопроницаемости 
в эксплуатируемых жилых зданиях

| Субъект Российской Федерации | Доля квартир (по площади) по годам возведения, % |  |  |  |  | Доля квартир (по площади) в зданиях с физическим износом, % |  |  | Коэффициент превышения нормируемой воздухопроницаемости, (r) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 1920 г. | 1921-1945 | 1946-1970 | 1971-1995 | после 1995 | от 0 до 30 | от 31 до 65 | свыше 65 |  |
| ВСЕГО ПО РОССИИ: | 3,3 | 5,7 | 35,0 | 48,1 | 8,0 | 60,6 | 36,6 | 2,9 | 1,29 |
| ###### Центральный федеральный округ | 3,0 | 6,1 | 37,3 | 45,4 | 8,1 | 59,0 | 39,3 | 1,7 | 1,29 |
| 1. Белгородская область | 2,6 | 4,3 | 28,7 | 50,4 | 14,0 | 59,9 | 39,2 | 1,0 | 1,29 |
| 2. Брянская область | 2,8 | 8,6 | 46,9 | 36,1 | 5,5 | 54,9 | 43,3 | 1,8 | 1,31 |
| 3. Владимирская область | 5,6 | 9,7 | 37,7 | 42,1 | 4,9 | 54,7 | 43,0 | 2,3 | 1,31 |
| 4. Воронежская область | 2,4 | 5,7 | 41,6 | 42,0 | 8,3 | 57,3 | 41,9 | 0,7 | 1,29 |
| 5. Ивановская область | 1,9 | 12,8 | 28,5 | 35,8 | 21,1 | 56,9 | 41,3 | 1,8 | 1,30 |
| 6. Калужская область | 3,5 | 5,2 | 39,1 | 46,5 | 5,7 | 50,3 | 43,7 | 6,0 | 1,33 |
| 7. Костромская область | 6,6 | 6,8 | 35,5 | 45,6 | 5,5 | 50,7 | 46,1 | 3,2 | 1,32 |
| 8. Курская область | 1,9 | 4,4 | 40,7 | 47,0 | 6,1 | 61,6 | 37,8 | 0,6 | 1,28 |
| 9. Липецкая область | 5,9 | 5,8 | 28,8 | 50,6 | 9,0 | 64,0 | 35,1 | 0,9 | 1,27 |
| 10.Московская область | 1,9 | 6,0 | 34,4 | 49,0 | 8,6 | 68,4 | 30,6 | 1,1 | 1,26 |
| 11.г. Москва | 1,9 | 3,2 | 38,8 | 46,4 | 9,7 | 62,4 | 37,4 | 0,2 | 1,27 |
| 12.Орловская область | 1,1 | 2,6 | 42,6 | 46,1 | 7,6 | 55,4 | 42,3 | 2,3 | 1,31 |
| 13.Рязанская область | 7,3 | 10,1 | 34,0 | 42,1 | 6,5 | 62,8 | 35,2 | 1,9 | 1,28 |
| 14.Смоленская область | 0,1 | 2,1 | 47,1 | 46,5 | 4,2 | 44,8 | 53,2 | 2,0 | 1,34 |
| 15.Тамбовская область | 5,4 | 8,3 | 39,1 | 40,3 | 6,9 | 49,1 | 47,6 | 3,3 | 1,33 |
| 16.Тверская область | 5,2 | 10,4 | 34,7 | 45,3 | 4,4 | 50,9 | 45,3 | 3,7 | 1,32 |
| 17.Тульская область | 4,1 | 8,9 | 44,8 | 38,7 | 3,4 | 49,6 | 45,1 | 5,3 | 1,33 |
| 18.Ярославская область | 6,2 | 9,3 | 28,8 | 51,0 | 4,6 | 47,2 | 48,2 | 4,7 | 1,34 |
| #### Северо-западный федеральный округ | 7,4 | 6,5 | 31,9 | 48,6 | 5,6 | 61,9 | 35,4 | 2,8 | 1,29 |
| 1. Республика Карелия | 2,5 | 6,2 | 36,6 | 51,1 | 3,5 | 72,6 | 23,5 | 3,8 | 1,25 |
| 2. Республика Коми | 2,6 | 3,6 | 28,7 | 59,9 | 5,2 | 67,3 | 26,7 | 6,0 | 1,28 |
| 3. Архангельская область | 4,4 | 10,3 | 34,2 | 48,0 | 3,1 | 54,8 | 38,7 | 6,5 | 1,32 |
| 4. Вологодская область | 5,3 | 8,2 | 33,0 | 47,3 | 6,3 | 58,3 | 37,2 | 4,5 | 1,30 |
| 5. Калининградская область | 0,0 | 32,4 | 16,4 | 45,3 | 5,9 | 53,4 | 42,7 | 3,9 | 1,32 |
| 6. Ленинградская область | 4,3 | 4,5 | 31,1 | 47,2 | 12,9 | 45,0 | 52,6 | 2,4 | 1,34 |
| 7. г. Санкт-Петербург | 16,7 | 2,4 | 31,6 | 44,3 | 5,0 | 69,9 | 29,9 | 0,2 | 1,25 |
| 8. Мурманская область | 0,1 | 2,4 | 32,5 | 64,4 | 0,7 | 83,8 | 14,5 | 1,7 | 1,21 |
| 9. Новгородская область | 3,8 | 8,5 | 34,8 | 48,1 | 4,7 | 48,5 | 48,1 | 3,5 | 1,33 |
| 10.Псковская область | 1,5 | 4,7 | 42,4 | 47,0 | 4,4 | 51,0 | 45,8 | 3,2 | 1,32 |
| ##### Южный федеральный округ | 4,6 | 7,3 | 33,3 | 43,0 | 11,7 | 59,2 | 35,9 | 5,0 | 1,30 |
| 1. Республика Адыгея | 2,4 | 4,7 | 24,3 | 58,8 | 9,8 | 66,3 | 33,0 | 0,7 | 1,26 |
| 2. Республика Дагестан | 6,9 | 8,2 | 27,1 | 42,4 | 15,4 | 41,4 | 28,5 | 30,2 | 1,45 |
| 3. Республика Ингушетия | 1,1 | 5,8 | 43,3 | 39,6 | 10,2 | 55,7 | 37,7 | 6,6 | 1,32 |
| 4. Кабардино-Балкарская Республика | 0,4 | 4,0 | 33,3 | 54,0 | 8,2 | 54,2 | 44,6 | 1,2 | 1,31 |
| 5. Республика Калмыкия | 1,1 | 3,3 | 43,1 | 45,8 | 6,7 | 57,9 | 40,5 | 1,6 | 1,29 |
| 6. Карачаево-Черкесская Республика | 2,9 | 9,8 | 30,1 | 46,8 | 10,3 | 64,0 | 35,6 | 0,4 | 1,27 |
| 7. Республика Северная Осетия | 4,6 | 8,7 | 21,4 | 52,7 | 12,6 | 67,8 | 30,7 | 1,5 | 1,26 |
| 8. Чеченская Республика | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 9. Краснодарский край | 3,3 | 8,4 | 32,3 | 41,0 | 14,9 | 54,5 | 43,6 | 1,9 | 1,31 |
| 10.Ставропольский край | 7,3 | 7,4 | 30,4 | 37,7 | 17,2 | 67,2 | 31,4 | 1,4 | 1,26 |
| 11.Астраханская область | 8,3 | 5,2 | 33,7 | 46,1 | 6,7 | 59,4 | 30,8 | 9,8 | 1,32 |
| 12.Волгоградская область | 2,4 | 7,3 | 38,8 | 44,8 | 6,7 | 67,2 | 31,5 | 1,3 | 1,26 |
| 13.Ростовская область | 5,5 | 6,8 | 38,1 | 41,2 | 8,4 | 61,3 | 36,6 | 2,1 | 1,29 |
| #### Приволжский федеральный округ | 2,6 | 4,7 | 34,2 | 50,5 | 8,0 | 62,9 | 34,7 | 2,3 | 1,28 |
| 1. Республика Башкортостан | 1,0 | 1,8 | 34,8 | 53,6 | 8,9 | 70,8 | 28,1 | 1,1 | 1,25 |
| 2. Республика Марий Эл | 1,0 | 4,1 | 29,7 | 54,8 | 10,4 | 63,3 | 35,0 | 1,7 | 1,28 |
| 3. Республика Мордовия | 3,8 | 5,3 | 37,3 | 46,7 | 6,9 | 58,0 | 40,6 | 1,4 | 1,29 |
| 4. Республика Татарстан | 1,8 | 3,2 | 30,4 | 52,0 | 12,7 | 68,3 | 29,7 | 2,0 | 1,26 |
| 5. Удмуртская Республика | 1,1 | 3,9 | 31,0 | 57,0 | 7,0 | 72,2 | 26,0 | 1,8 | 1,25 |
| 6. Чувашская Республика | 0,5 | 2,4 | 28,1 | 60,1 | 8,9 | 64,0 | 34,4 | 1,6 | 1,27 |
| 7. Кировская область | 2,5 | 4,1 | 30,7 | 57,8 | 5,0 | 55,0 | 40,9 | 4,1 | 1,31 |
| 8. Нижегородская область | 2,7 | 7,1 | 37,5 | 45,9 | 6,7 | 65,8 | 32,2 | 2,0 | 1,27 |
| 9. Оренбургская область | 1,5 | 4,6 | 31,4 | 54,0 | 8,4 | 51,2 | 42,3 | 6,6 | 1,33 |
| 10.Пензенская область | 3,8 | 7,1 | 42,3 | 38,6 | 8,2 | 44,5 | 54,1 | 1,4 | 1,34 |
| 11.Пермская область | 2,2 | 6,0 | 37,6 | 47,2 | 7,0 | 59,8 | 36,6 | 3,6 | 1,30 |
| 12.Самарская область | 2,1 | 5,1 | 36,4 | 49,4 | 7,1 | 64,8 | 33,8 | 1,4 | 1,27 |
| 13.Саратовская область | 9,2 | 6,5 | 32,7 | 45,2 | 6,3 | 62,3 | 34,8 | 3,0 | 1,28 |
| 14.Ульяновская область | 1,4 | 4,2 | 33,3 | 54,6 | 6,5 | 61,9 | 37,1 | 1,0 | 1,28 |
| #### Уральский федеральный округ | 2,0 | 5,5 | 33,1 | 49,8 | 9,6 | 62,9 | 34,2 | 2,9 | 1,28 |
| 1. Курганская область | 3,6 | 6,3 | 33,8 | 52,3 | 4,0 | 49,6 | 43,9 | 6,4 | 1,34 |
| 2. Свердловская область | 2,5 | 6,5 | 36,6 | 49,5 | 4,9 | 70,5 | 27,8 | 1,7 | 1,25 |
| 3. Тюменская область | 1,1 | 2,4 | 15,8 | 61,2 | 19,6 | 66,9 | 27,9 | 5,2 | 1,28 |
| 4. Челябинская область | 1,9 | 6,6 | 43,2 | 40,3 | 8,1 | 53,4 | 45,2 | 1,4 | 1,31 |
| #### Сибирский федеральный округ | 1,6 | 4,7 | 38,2 | 49,5 | 6,0 | 58,5 | 38,1 | 3,5 | 1,30 |
| 1. Республика Алтай | 1,5 | 4,5 | 49,2 | 36,7 | 8,1 | 40,7 | 55,6 | 3,7 | 1,36 |
| 2. Республика Бурятия | 5,7 | 6,6 | 30,4 | 52,1 | 5,2 | 51,9 | 42,0 | 6,1 | 1,33 |
| 3. Республика Тыва | 0,7 | 18,5 | 18,8 | 58,5 | 3,6 | 43,5 | 44,8 | 11,8 | 1,38 |
| 4. Республика Хакасия | 0,7 | 4,5 | 37,9 | 51,9 | 5,1 | 55,4 | 40,1 | 4,5 | 1,31 |
| 5. Алтайский край | 1,0 | 4,8 | 35,8 | 52,3 | 6,1 | 60,3 | 37,7 | 2,0 | 1,29 |
| 6. Красноярский край | 1,9 | 4,5 | 41,8 | 41,6 | 10,2 | 62,0 | 35,0 | 3,0 | 1,29 |
| 7. Иркутская область | 2,9 | 3,8 | 36,4 | 53,2 | 3,7 | 49,7 | 45,8 | 4,5 | 1,33 |
| 8. Кемеровская область | 0,6 | 4,1 | 43,1 | 46,4 | 5,8 | 62,3 | 33,5 | 4,2 | 1,29 |
| 9. Новосибирская область | 0,6 | 4,7 | 40,4 | 48,8 | 5,5 | 60,8 | 36,3 | 2,9 | 1,29 |
| 10.Омская область | 0,7 | 3,3 | 34,5 | 56,0 | 5,5 | 63,4 | 35,4 | 1,2 | 1,28 |
| 11.Томская область | 2,3 | 4,1 | 32,9 | 54,9 | 5,8 | 55,3 | 40,7 | 4,0 | 1,31 |
| 12.Читинская область | 1,9 | 7,7 | 39,7 | 46,3 | 4,4 | 55,0 | 40,4 | 4,6 | 1,31 |
| #### Дальневосточный федеральный округ | 1,0 | 3,4 | 31,5 | 59,5 | 4,5 | 62,5 | 33,1 | 4,4 | 1,29 |
| 1. Республика Саха (Якутия) | 0,3 | 2,0 | 22,3 | 65,1 | 10,4 | 50,3 | 40,1 | 9,6 | 1,35 |
| 2. Приморский край | 1,6 | 4,9 | 33,8 | 55,5 | 4,2 | 66,1 | 31,8 | 2,1 | 1,27 |
| 3. Хабаровский край | 0,5 | 3,1 | 35,2 | 57,6 | 3,5 | 73,9 | 23,8 | 2,3 | 1,24 |
| 4. Амурская область | 3,1 | 4,0 | 30,7 | 57,1 | 5,1 | 51,2 | 44,0 | 4,7 | 1,33 |
| 5. Еврейская авт. область | 0,5 | 4,4 | 34,4 | 59,1 | 1,6 | 65,3 | 31,4 | 3,3 | 1,28 |
| 6. Камчатская область | 0,0 | 1,1 | 25,9 | 71,5 | 1,5 | 71,5 | 25,7 | 2,8 | 1,25 |
| 7. Магаданская область | 0,0 | 2,2 | 25,2 | 69,8 | 2,8 | 52,1 | 40,0 | 7,9 | 1,34 |
| 8. Сахалинская область | 0,0 | 2,7 | 37,1 | 58,1 | 2,0 | 56,3 | 34,7 | 9,0 | 1,33 |
| 9. Чукотский автономный округ | 0,0 | 0,7 | 22,5 | 75,9 | 0,9 | 65,3 | 31,7 | 2,9 | 1,27 |

### Приложение 8

к Методике расчета норм

потребления СУГ населением

при отсутствии приборов учета газа

# Исходные данные и результаты расчета норм потребления СУГ  на отопление жилых зданий (домов)

###### Таблица 8.1. Используемые для расчета исходные данные и их источники

| Перечень исходных данных, необходимых для расчета нормативов | Обозначение |  | Размерность | Источник данных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Климатические параметры |  |  |  |  |
| Температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92; для конкретного региона принимается отдельно | tнхол |  | 0С | Приложение 6 |
| Средняя температура наружного воздуха за отопительный период, для конкретного региона принимается отдельно | tноп |  | 0С | Приложение 6 |
| Продолжительность отопительного периода, для конкретного региона принимается отдельно | Zотоп |  | сут. | Приложение 6 |
| Средняя за отопительный период величина солнечной радиации на вертикальные поверхности (стены и окна) при действительных условиях облачности с учётом суммирования по четырем фасадам здания | Iсроп |  | МДж/м2 | Приложение 6 |
| Средняя скорость ветра за отопительный период, принимается для конкретного региона | v |  | м/с | Приложение 6 |
| Параметры микроклимата в помещениях жилых зданий |  |  |  |  |
| Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, принимаемая по минимальным значениям оптимальной температуры жилых зданий в интервале от плюс 20 0С до плюс 22 0С | tв |  | 0С | Нормативная документация |
| Усредненные объемно-планировочные показатели жилых зданий (для характерной группы зданий) |  |  |  |  |
| Отапливаемая площадь здания | Aот | м2 |  | ### Приложение 4 |
| Внутренняя высота здания | hот | м |  | ### Приложение 4 |
| Отапливаемый объем здания | Vот | м3 |  | ### Приложение 4 |
| Общая площадь наружных ограждающих конструкций | AокΣ | м2 |  | ### Приложение 4 |
| Суммарная площадь световых проемов жилого здания | AF | м2 |  | ### Приложение 4 |
| Суммарная площадь дверных проёмов | Aдв | м2 |  | Приложение 6 |
| Число этажей жилого здания (дома) | ### N | - |  | ### - |
| Высота жилого здания (дома) | hзд | м |  | ### hот(N+ 1,5) |
| #### Физическое состояние жилищного фонда |  |  |  |  |
| Сопротивление воздухопроницанию материалов и конструкций стен | Rинфок | м2·ч·Па/кг |  | - |
| Коэффициент превышения нормируемой воздухопроницаемости | r |  |  | - |
| #### Эффективность использования СУГ |  |  |  |  |
| Средняя фактическая теплота сгорания паровой фазы СУГ по региону за предшествующие 3…5 лет | Qнв | МДж/кг |  | - |
| Средневзвешенный КПД установленных отопительных устройств (аппаратов и печей), зависящий от условий и продолжительности эксплуатации | ηот | доли ед. |  | - |

Таблица 8.2. Результаты расчетов норм потребления СУГ на отопление

| Перечень результатов расчетов | Обозначение | Размерность |
| --- | --- | --- |
| Общие теплопотери здания через наружные ограждающие конструкции за отопительный период | Qтпоп | МДж |
| Бытовые теплопоступления в течение отопительного периода | Qбтоп | МДж |
| Теплопоступления через окна от солнечной радиации в течение отопительного периода | Qсроп | МДж |
| Расход тепловой энергии на отопление здания в течение отопительного периода | Qотоп | МДж |
| Расчетный расход СУГ на отопление здания за отопительный период | Gотоп | кг/год |
| Расчетный среднегодовой расход СУГ на отопление | Gотгод | кг/год |
| Среднемесячная норма потребления СУГ на отопление в расчёте на 1 м2 отапливаемой площади | Нотмес | кг/(м2ּмес.) |
| Среднемесячная норма потребления СУГ на отопление в расчёте на 1 м3 отапливаемого объёма | Нотмес | кг/(м3ּмес.) |

### Приложение 9

к Методике расчета норм

потребления СУГ населением

при отсутствии приборов учета газа

# Примеры расчета норм потребления СУГ

9.1. Пример расчета норм потребления СУГ на пищеприготовление методом аналогов

Пример расчета норм потребления СУГ населением на пищеприготовление выполнен для условного региона, с количеством квартир, газифицированных СУГ от резервуарных установок - 1000. Исходные данные для расчета представлены в таблице 9.1.1.

Наблюдения за расходом газа по каждому объекту-представителю проводились ежемесячно в течение одного календарного года. Все объекты оборудованы приборами учета газа, имеющими специальные корректоры по температуре и по давлению.

В качестве топлива принято условно использование в зимний период времени СУГ содержащего 80% мас. пропана, а в летний период года – СУГ, содержащего 60% мас. пропана. Значения теплоты сгорания и плотностей паровой фазы приняты по данным Приложения 3.

Таблица 9.1.1. Исходные данные для расчета норм потребления СУГ

| Пропан |  | Бутан |  | Теплота сгорания |  | Плотность пара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | qно | qнв |  |
| % мас. | % об. | % мас. | % об. | МДж/м3 | МДж/кг | кг/м3 |
| 80 | 84,3 | 20 | 15,7 | 90,9 | 46,3 | 1,9632 |
| 60 | 66,8 | 40 | 33,2 | 95,75 | 46,2 | 2,0738 |

По предварительно отобранным пятнадцати объектам-представителям определен минимально-необходимый объем выборки.

Дисперсия выборочной совокупности рассчитана по формуле (2):

σx2=(xi−x)2n'=0,97515=0,065(м3)

где: n' - объём предварительной выборки.

Результаты расчета дисперсии предварительной выборки приведены в таблице 9.1.2.

Таблица 9.1.2. Расчет дисперсии выборочной совокупности

| Порядковый номер | Фактический расход |  |
| --- | --- | --- |
| объекта представителя | газа на одного человека | ( хi - x )2 |
| ( i ) | в месяц, м3 ( хi ) | (м3) |
| 1 | 3,21 | 0,001 |
| 2 | 3,32 | 0,021 |
| 3 | 2,90 | 0,076 |
| 4 | 3,40 | 0,050 |
| 5 | 2,90 | 0,076 |
| 6 | 3,55 | 0,140 |
| 7 | 3,30 | 0,015 |
| 8 | 3,20 | 0,001 |
| 9 | 2,80 | 0,141 |
| 10 | 2,98 | 0,038 |
| 11 | 3,15 | 0,001 |
| 12 | 3,78 | 0,363 |
| 13 | 3,11 | 0,005 |
| 14 | 3,03 | 0,023 |
| 15 | 3,02 | 0,023 |
| Итого | 47,64 | 0,975 |
| Средняя величина (x) | 3.18 |  |

Средняя ошибка выборки определена по формуле (4):

μ=σX2n'−1= 0,06514=0,068 (м3)

Задавшись доверительной вероятностью 0,1 (10%), по таблице 1.1. Приложения 1 определяем t=1,761. Тогда предельная допустимая ошибка пробной выборки составит:

Δпр= 0,068⋅1,761=0,12 (м3)

Задаем предельную ошибку выборки Δx равной 0,1 м3, тогда поскольку Δпр>Δx, определяем минимально-необходимый объем выборки по формуле 7 (например, для бесповторного отбора):

n=N⋅t2⋅σx2N⋅Δx2+t2⋅σx2=1000⋅1,7612⋅0,0651000⋅0,12+1,7612⋅0,065=19,76

где: n - минимально-необходимый объем выборочной совокупности;

N - объем генеральной совокупности, N=1000;

t - критерий Стьюдента, определяемый по таблице Приложения 1 в зависимости от числа степеней свободы f=n’-1 (f=14) и доверительной вероятности 0,1, равный 1,761;

Таким образом, минимально-необходимый объем выборки для предельной ошибки 0,1 м3 принимаем в количестве 20 объектов. Результаты расчета среднего фактического потребления газа на одного человека (по месяцам и за год) по отобранным объектам-представителям и приведены в таблице 9.1.3.

Таблица 9.1.3. Расчет фактического потребления газа на одного человека

| ЯНВАРЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер объекта - представителя | Количество проживающих, чел. |  |  |  |  | Количество дней наблюдения, дни |  |  |  |  | Фактическое потребление газа, м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фактическое потребление газа на одного проживающего, кг |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за период наблюдения |  |  |  |  | на одного проживающего в месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 4,51 |  |  |  |  | 2,21 |  |  |  |  |  | 4,34 |  |  |  |  |
| 2 | 1 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 3,76 |  |  |  |  | 3,81 |  |  |  |  |  | 7,48 |  |  |  |  |
| 3 | 1 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 3,57 |  |  |  |  | 4,35 |  |  |  |  |  | 8,54 |  |  |  |  |
| 4 | 1 |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  | 4,71 |  |  |  |  | 5,30 |  |  |  |  |  | 10,40 |  |  |  |  |
| 5 | 2 |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  | 6,77 |  |  |  |  | 3,03 |  |  |  |  |  | 5,95 |  |  |  |  |
| 6 | 1 |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  | 3,95 |  |  |  |  | 3,25 |  |  |  |  |  | 6,38 |  |  |  |  |
| 7 | 3 |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 7,34 |  |  |  |  | 2,40 |  |  |  |  |  | 4,71 |  |  |  |  |
| 8 | 3 |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 8,47 |  |  |  |  | 2,68 |  |  |  |  |  | 5,26 |  |  |  |  |
| 9 | 3 |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 9,03 |  |  |  |  | 2,95 |  |  |  |  |  | 5,79 |  |  |  |  |
| 10 | 1 |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  | 4,14 |  |  |  |  | 4,34 |  |  |  |  |  | 8,52 |  |  |  |  |
| 11 | 1 |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  | 4,89 |  |  |  |  | 4,51 |  |  |  |  |  | 8,85 |  |  |  |  |
| 12 | 2 |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 6,77 |  |  |  |  | 3,32 |  |  |  |  |  | 6,52 |  |  |  |  |
| 13 | 2 |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  | 7,15 |  |  |  |  | 2,79 |  |  |  |  |  | 5,48 |  |  |  |  |
| 14 | 3 |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  | 8,28 |  |  |  |  | 2,54 |  |  |  |  |  | 4,99 |  |  |  |  |
| 15 | 2 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 6,21 |  |  |  |  | 3,15 |  |  |  |  |  | 6,18 |  |  |  |  |
| 16 | 2 |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  | 6,96 |  |  |  |  | 3,78 |  |  |  |  |  | 7,42 |  |  |  |  |
| 17 | 1 |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  | 4,70 |  |  |  |  | 5,11 |  |  |  |  |  | 10,03 |  |  |  |  |
| 18 | 1 |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  | 5,46 |  |  |  |  | 5,03 |  |  |  |  |  | 9,87 |  |  |  |  |
| 19 | 2 |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 6,96 |  |  |  |  | 3,02 |  |  |  |  |  | 5,93 |  |  |  |  |
| 20 | 2 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 7,34 |  |  |  |  | 3,72 |  |  |  |  |  | 7,30 |  |  |  |  |
| Всего за месяц | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,96 |  |  |  |  | 3,23 |  |  |  |  |  | 6,15 |  |  |  |  |
| ФЕВРАЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  | 4,89 |  |  |  |  | 2,25 |  |  |  |  |  | 4,42 |  |  |  |  |
| 2 | 1 |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 4,08 |  |  |  |  | 4,00 |  |  |  |  |  | 7,85 |  |  |  |  |
| 3 | 1 |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  | 3,87 |  |  |  |  | 4,20 |  |  |  |  |  | 8,24 |  |  |  |  |
| 4 | 1 |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  | 5,10 |  |  |  |  | 5,54 |  |  |  |  |  | 10,88 |  |  |  |  |
| 5 | 2 |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  | 7,34 |  |  |  |  | 3,38 |  |  |  |  |  | 6,63 |  |  |  |  |
| 6 | 1 |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 4,28 |  |  |  |  | 3,72 |  |  |  |  |  | 7,30 |  |  |  |  |
| 7 | 3 |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  | 7,95 |  |  |  |  | 2,98 |  |  |  |  |  | 5,85 |  |  |  |  |
| 8 | 3 |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  | 9,17 |  |  |  |  | 3,32 |  |  |  |  |  | 6,52 |  |  |  |  |
| 9 | 3 |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  | 9,78 |  |  |  |  | 3,54 |  |  |  |  |  | 6,95 |  |  |  |  |
| 10 | 1 |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 4,48 |  |  |  |  | 4,40 |  |  |  |  |  | 8,64 |  |  |  |  |
| 11 | 1 |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  | 5,30 |  |  |  |  | 4,35 |  |  |  |  |  | 8,54 |  |  |  |  |
| 12 | 2 |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  | 7,34 |  |  |  |  | 3,98 |  |  |  |  |  | 7,81 |  |  |  |  |
| 13 | 2 |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  | 7,74 |  |  |  |  | 4,36 |  |  |  |  |  | 8,56 |  |  |  |  |
| 14 | 3 |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  | 8,97 |  |  |  |  | 3,25 |  |  |  |  |  | 6,38 |  |  |  |  |
| 15 | 2 |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  | 6,72 |  |  |  |  | 3,52 |  |  |  |  |  | 6,91 |  |  |  |  |
| 16 | 2 |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 7,54 |  |  |  |  | 3,70 |  |  |  |  |  | 7,26 |  |  |  |  |
| 17 | 1 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 5,09 |  |  |  |  | 5,16 |  |  |  |  |  | 10,13 |  |  |  |  |
| 18 | 1 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 5,91 |  |  |  |  | 7,19 |  |  |  |  |  | 14,11 |  |  |  |  |
| 19 | 2 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 7,54 |  |  |  |  | 5,73 |  |  |  |  |  | 11,25 |  |  |  |  |
| 20 | 2 |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  | 7,95 |  |  |  |  | 3,55 |  |  |  |  |  | 6,97 |  |  |  |  |
| Всего за месяц | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131,04 |  |  |  |  | 3,80 |  |  |  |  |  | 7,90 |  |  |  |  |
| МАРТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 4,14 |  |  | 2,03 |  |  |  | 3,98 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 3,45 |  |  | 3,38 |  |  |  | 6,63 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 3,28 |  |  | 3,32 |  |  |  | 6,52 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  | 4,31 |  |  | 5,70 |  |  |  | 11,19 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 6,21 |  |  | 3,04 |  |  |  | 5,97 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 3,62 |  |  | 3,67 |  |  |  | 7,20 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 6,72 |  |  | 2,20 |  |  |  | 4,32 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  | 7,76 |  |  | 2,71 |  |  |  | 5,32 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 8,28 |  |  | 2,80 |  |  |  | 5,50 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 3,79 |  |  | 3,60 |  |  |  | 7,07 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  | 4,48 |  |  | 4,13 |  |  |  | 8,11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 6,21 |  |  | 3,04 |  |  |  | 5,97 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 6,55 |  |  | 3,32 |  |  |  | 6,52 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 7,59 |  |  | 2,48 |  |  |  | 4,87 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 5,69 |  |  | 2,88 |  |  |  | 5,65 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  | 6,38 |  |  | 2,94 |  |  |  | 5,77 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 4,31 |  |  | 4,23 |  |  |  | 8,30 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  | 5,00 |  |  | 5,43 |  |  |  | 10,66 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  | 6,38 |  |  | 3,46 |  |  |  | 6,79 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  | 6,72 |  |  | 3,10 |  |  |  | 6,09 |  |  |  |  |  |
| Всего за месяц |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,88 |  |  | 3,08 |  |  |  | 6,09 |  |  |  |  |  |
| АПРЕЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 28 |  |  |  |  | 3,01 |  |  |  |  |  | 1,63 |  |  |  |  | 3,38 |  |  |  |
| 2 |  |  | 1 |  |  |  | 26 |  |  |  |  | 2,51 |  |  |  |  |  | 2,93 |  |  |  |  | 6,08 |  |  |  |
| 3 |  |  | 1 |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 2,38 |  |  |  |  |  | 2,01 |  |  |  |  | 4,17 |  |  |  |
| 4 |  |  | 1 |  |  |  | 33 |  |  |  |  | 3,14 |  |  |  |  |  | 2,89 |  |  |  |  | 5,99 |  |  |  |
| 5 |  |  | 2 |  |  |  | 23 |  |  |  |  | 4,51 |  |  |  |  |  | 2,98 |  |  |  |  | 6,18 |  |  |  |
| 6 |  |  | 1 |  |  |  | 29 |  |  |  |  | 2,63 |  |  |  |  |  | 2,76 |  |  |  |  | 5,72 |  |  |  |
| 7 |  |  | 3 |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 4,89 |  |  |  |  |  | 1,60 |  |  |  |  | 3,32 |  |  |  |
| 8 |  |  | 3 |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 5,64 |  |  |  |  |  | 1,79 |  |  |  |  | 3,71 |  |  |  |
| 9 |  |  | 3 |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 6,02 |  |  |  |  |  | 1,91 |  |  |  |  | 3,96 |  |  |  |
| 10 |  |  | 1 |  |  |  | 33 |  |  |  |  | 2,76 |  |  |  |  |  | 2,54 |  |  |  |  | 5,27 |  |  |  |
| 11 |  |  | 1 |  |  |  | 29 |  |  |  |  | 3,26 |  |  |  |  |  | 3,42 |  |  |  |  | 7,09 |  |  |  |
| 12 |  |  | 2 |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 4,51 |  |  |  |  |  | 2,21 |  |  |  |  | 4,58 |  |  |  |
| 13 |  |  | 2 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 4,77 |  |  |  |  |  | 2,41 |  |  |  |  | 5,00 |  |  |  |
| 14 |  |  | 3 |  |  |  | 27 |  |  |  |  | 5,52 |  |  |  |  |  | 2,07 |  |  |  |  | 4,29 |  |  |  |
| 15 |  |  | 2 |  |  |  | 28 |  |  |  |  | 4,14 |  |  |  |  |  | 2,25 |  |  |  |  | 4,67 |  |  |  |
| 16 |  |  | 2 |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 4,64 |  |  |  |  |  | 2,28 |  |  |  |  | 4,73 |  |  |  |
| 17 |  |  | 1 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 3,14 |  |  |  |  |  | 3,18 |  |  |  |  | 6,60 |  |  |  |
| 18 |  |  | 1 |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 3,64 |  |  |  |  |  | 3,57 |  |  |  |  | 7,40 |  |  |  |
| 19 |  |  | 2 |  |  |  | 29 |  |  |  |  | 4,64 |  |  |  |  |  | 2,43 |  |  |  |  | 5,04 |  |  |  |
| 20 |  |  | 2 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 4,89 |  |  |  |  |  | 2,48 |  |  |  |  | 5,14 |  |  |  |
| Всего за месяц |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,64 |  |  |  |  |  | 2,28 |  |  |  |  | 4,86 |  |  |  |
| МАЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 2,63 |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  | 2,59 |  |
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  | 2,19 |  |  |  |  | 1,96 |  |  |  |  | 4,07 |  |
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 2,08 |  |  |  |  | 2,04 |  |  |  |  | 4,23 |  |
| 4 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  | 2,75 |  |  |  |  | 2,26 |  |  |  |  | 4,69 |  |
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  | 3,95 |  |  |  |  | 1,58 |  |  |  |  | 3,28 |  |
| 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 2,30 |  |  |  |  | 2,19 |  |  |  |  | 4,54 |  |
| 7 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 4,28 |  |  |  |  | 1,40 |  |  |  |  | 2,90 |  |
| 8 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 4,94 |  |  |  |  | 1,67 |  |  |  |  | 3,46 |  |
| 9 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 5,27 |  |  |  |  | 1,72 |  |  |  |  | 3,57 |  |
| 10 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 2,41 |  |  |  |  | 2,45 |  |  |  |  | 5,08 |  |
| 11 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  | 2,85 |  |  |  |  | 3,10 |  |  |  |  | 6,43 |  |
| 12 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 3,95 |  |  |  |  | 1,94 |  |  |  |  | 4,02 |  |
| 13 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  | 4,17 |  |  |  |  | 2,19 |  |  |  |  | 4,54 |  |
| 14 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  | 4,83 |  |  |  |  | 1,44 |  |  |  |  | 2,99 |  |
| 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  | 3,62 |  |  |  |  | 1,90 |  |  |  |  | 3,94 |  |
| 16 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  | 4,06 |  |  |  |  | 2,20 |  |  |  |  | 4,56 |  |
| 17 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  | 2,74 |  |  |  |  | 3,21 |  |  |  |  | 6,66 |  |
| 18 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 3,18 |  |  |  |  | 2,69 |  |  |  |  | 5,58 |  |
| 19 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  | 4,06 |  |  |  |  | 1,87 |  |  |  |  | 3,88 |  |
| 20 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  | 4,28 |  |  |  |  | 2,83 |  |  |  |  | 5,87 |  |
| Всего за месяц |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,56 |  |  |  |  | 1,92 |  |  |  |  | 3,95 |  |
| ИЮНЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 28 |  |  |  |  | 2,63 |  |  |  |  |  | 1,43 |  |  |  |  | 2,97 |  |  |
| 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 2,19 |  |  |  |  |  | 2,22 |  |  |  |  | 4,60 |  |  |
| 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 27 |  |  |  |  | 2,08 |  |  |  |  |  | 2,35 |  |  |  |  | 4,87 |  |  |
| 4 |  |  |  | 1 |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 2,75 |  |  |  |  |  | 2,61 |  |  |  |  | 5,41 |  |  |
| 5 |  |  |  | 2 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 3,95 |  |  |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  | 4,15 |  |  |
| 6 |  |  |  | 1 |  |  |  | 26 |  |  |  |  | 2,30 |  |  |  |  |  | 2,69 |  |  |  |  | 5,58 |  |  |
| 7 |  |  |  | 3 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 4,28 |  |  |  |  |  | 1,45 |  |  |  |  | 3,01 |  |  |
| 8 |  |  |  | 3 |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 4,94 |  |  |  |  |  | 1,61 |  |  |  |  | 3,34 |  |  |
| 9 |  |  |  | 3 |  |  |  | 28 |  |  |  |  | 5,27 |  |  |  |  |  | 1,91 |  |  |  |  | 3,96 |  |  |
| 10 |  |  |  | 1 |  |  |  | 29 |  |  |  |  | 2,41 |  |  |  |  |  | 2,53 |  |  |  |  | 5,25 |  |  |
| 11 |  |  |  | 1 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 2,85 |  |  |  |  |  | 2,89 |  |  |  |  | 5,99 |  |  |
| 12 |  |  |  | 2 |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 3,95 |  |  |  |  |  | 1,94 |  |  |  |  | 4,02 |  |  |
| 13 |  |  |  | 2 |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 4,17 |  |  |  |  |  | 1,98 |  |  |  |  | 4,11 |  |  |
| 14 |  |  |  | 3 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 4,83 |  |  |  |  |  | 1,63 |  |  |  |  | 3,38 |  |  |
| 15 |  |  |  | 2 |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 3,62 |  |  |  |  |  | 1,78 |  |  |  |  | 3,69 |  |  |
| 16 |  |  |  | 2 |  |  |  | 37 |  |  |  |  | 4,06 |  |  |  |  |  | 1,67 |  |  |  |  | 3,46 |  |  |
| 17 |  |  |  | 1 |  |  |  | 38 |  |  |  |  | 2,74 |  |  |  |  |  | 2,19 |  |  |  |  | 4,54 |  |  |
| 18 |  |  |  | 1 |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 3,18 |  |  |  |  |  | 3,02 |  |  |  |  | 6,26 |  |  |
| 19 |  |  |  | 2 |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 4,06 |  |  |  |  |  | 1,99 |  |  |  |  | 4,13 |  |  |
| 20 |  |  |  | 2 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 4,28 |  |  |  |  |  | 2,17 |  |  |  |  | 4,50 |  |  |
| Всего за месяц |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,56 |  |  |  |  |  | 1,95 |  |  |  |  | 4,02 |  |  |
| ИЮЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 29 |  |  |  |  | 3,01 |  |  |  |  |  | 1,58 |  |  |  |  | 3,28 |  |  |
| 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 28 |  |  |  |  | 2,51 |  |  |  |  |  | 2,72 |  |  |  |  | 5,64 |  |  |
| 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 2,38 |  |  |  |  |  | 2,26 |  |  |  |  | 4,69 |  |  |
| 4 |  |  |  | 1 |  |  |  | 26 |  |  |  |  | 3,14 |  |  |  |  |  | 3,67 |  |  |  |  | 7,61 |  |  |
| 5 |  |  |  | 2 |  |  |  | 26 |  |  |  |  | 4,51 |  |  |  |  |  | 2,64 |  |  |  |  | 5,48 |  |  |
| 6 |  |  |  | 1 |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 2,63 |  |  |  |  |  | 2,50 |  |  |  |  | 5,19 |  |  |
| 7 |  |  |  | 3 |  |  |  | 27 |  |  |  |  | 4,89 |  |  |  |  |  | 1,84 |  |  |  |  | 3,82 |  |  |
| 8 |  |  |  | 3 |  |  |  | 27 |  |  |  |  | 5,64 |  |  |  |  |  | 2,12 |  |  |  |  | 4,40 |  |  |
| 9 |  |  |  | 3 |  |  |  | 27 |  |  |  |  | 6,02 |  |  |  |  |  | 2,26 |  |  |  |  | 4,69 |  |  |
| 10 |  |  |  | 1 |  |  |  | 28 |  |  |  |  | 2,76 |  |  |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  | 6,22 |  |  |
| 11 |  |  |  | 1 |  |  |  | 29 |  |  |  |  | 3,26 |  |  |  |  |  | 3,42 |  |  |  |  | 7,09 |  |  |
| 12 |  |  |  | 2 |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 4,51 |  |  |  |  |  | 2,21 |  |  |  |  | 4,58 |  |  |
| 13 |  |  |  | 2 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 4,77 |  |  |  |  |  | 2,41 |  |  |  |  | 5,00 |  |  |
| 14 |  |  |  | 3 |  |  |  | 27 |  |  |  |  | 5,52 |  |  |  |  |  | 2,07 |  |  |  |  | 4,29 |  |  |
| 15 |  |  |  | 2 |  |  |  | 33 |  |  |  |  | 4,14 |  |  |  |  |  | 1,91 |  |  |  |  | 3,96 |  |  |
| 16 |  |  |  | 2 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 4,64 |  |  |  |  |  | 2,35 |  |  |  |  | 4,87 |  |  |
| 17 |  |  |  | 1 |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 3,14 |  |  |  |  |  | 3,07 |  |  |  |  | 6,37 |  |  |
| 18 |  |  |  | 1 |  |  |  | 28 |  |  |  |  | 3,64 |  |  |  |  |  | 3,95 |  |  |  |  | 8,19 |  |  |
| 19 |  |  |  | 2 |  |  |  | 29 |  |  |  |  | 4,64 |  |  |  |  |  | 2,43 |  |  |  |  | 5,04 |  |  |
| 20 |  |  |  | 2 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 4,89 |  |  |  |  |  | 2,48 |  |  |  |  | 5,14 |  |  |
| Всего за месяц |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,64 |  |  |  |  |  | 2,37 |  |  |  |  | 5,21 |  |  |
| АВГУСТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 3,76 |  |  |  |  |  | 1,79 |  |  |  |  | 3,71 |  |  |
| 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 3,14 |  |  |  |  |  | 3,07 |  |  |  |  | 6,37 |  |  |
| 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 2,98 |  |  |  |  |  | 2,92 |  |  |  |  | 6,06 |  |  |
| 4 |  |  |  | 1 |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 3,92 |  |  |  |  |  | 3,73 |  |  |  |  | 7,74 |  |  |
| 5 |  |  |  | 2 |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 5,64 |  |  |  |  |  | 2,68 |  |  |  |  | 5,56 |  |  |
| 6 |  |  |  | 1 |  |  |  | 33 |  |  |  |  | 3,29 |  |  |  |  |  | 3,03 |  |  |  |  | 6,28 |  |  |
| 7 |  |  |  | 3 |  |  |  | 33 |  |  |  |  | 6,11 |  |  |  |  |  | 1,88 |  |  |  |  | 3,90 |  |  |
| 8 |  |  |  | 3 |  |  |  | 33 |  |  |  |  | 7,05 |  |  |  |  |  | 2,17 |  |  |  |  | 4,50 |  |  |
| 9 |  |  |  | 3 |  |  |  | 33 |  |  |  |  | 7,52 |  |  |  |  |  | 2,31 |  |  |  |  | 4,79 |  |  |
| 10 |  |  |  | 1 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 3,45 |  |  |  |  |  | 3,49 |  |  |  |  | 7,24 |  |  |
| 11 |  |  |  | 1 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 4,08 |  |  |  |  |  | 4,13 |  |  |  |  | 8,57 |  |  |
| 12 |  |  |  | 2 |  |  |  | 29 |  |  |  |  | 5,64 |  |  |  |  |  | 2,96 |  |  |  |  | 6,14 |  |  |
| 13 |  |  |  | 2 |  |  |  | 28 |  |  |  |  | 5,96 |  |  |  |  |  | 3,23 |  |  |  |  | 6,70 |  |  |
| 14 |  |  |  | 3 |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 6,90 |  |  |  |  |  | 2,25 |  |  |  |  | 4,67 |  |  |
| 15 |  |  |  | 2 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 5,17 |  |  |  |  |  | 2,62 |  |  |  |  | 5,43 |  |  |
| 16 |  |  |  | 2 |  |  |  | 33 |  |  |  |  | 5,80 |  |  |  |  |  | 2,67 |  |  |  |  | 5,54 |  |  |
| 17 |  |  |  | 1 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 3,92 |  |  |  |  |  | 3,97 |  |  |  |  | 8,23 |  |  |
| 18 |  |  |  | 1 |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 4,55 |  |  |  |  |  | 4,46 |  |  |  |  | 9,25 |  |  |
| 19 |  |  |  | 2 |  |  |  | 29 |  |  |  |  | 5,80 |  |  |  |  |  | 3,04 |  |  |  |  | 6,30 |  |  |
| 20 |  |  |  | 2 |  |  |  | 28 |  |  |  |  | 6,11 |  |  |  |  |  | 3,32 |  |  |  |  | 6,89 |  |  |
| Всего за месяц |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,80 |  |  |  |  |  | 2,74 |  |  |  |  | 5,68 |  |  |
| СЕНТЯБРЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 3,76 |  |  |  |  |  | 1,84 |  |  |  |  | 3,82 |  |  |
| 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 3,14 |  |  |  |  |  | 2,98 |  |  |  |  | 6,18 |  |  |
| 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 2,98 |  |  |  |  |  | 2,83 |  |  |  |  | 5,87 |  |  |
| 4 |  |  |  | 1 |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 3,92 |  |  |  |  |  | 3,85 |  |  |  |  | 7,98 |  |  |
| 5 |  |  |  | 2 |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 5,64 |  |  |  |  |  | 2,77 |  |  |  |  | 5,74 |  |  |
| 6 |  |  |  | 1 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 3,29 |  |  |  |  |  | 3,34 |  |  |  |  | 6,93 |  |  |
| 7 |  |  |  | 3 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 6,11 |  |  |  |  |  | 2,07 |  |  |  |  | 4,29 |  |  |
| 8 |  |  |  | 3 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 7,05 |  |  |  |  |  | 2,38 |  |  |  |  | 4,94 |  |  |
| 9 |  |  |  | 3 |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 7,52 |  |  |  |  |  | 2,38 |  |  |  |  | 4,94 |  |  |
| 10 |  |  |  | 1 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 3,45 |  |  |  |  |  | 3,49 |  |  |  |  | 7,24 |  |  |
| 11 |  |  |  | 1 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 4,08 |  |  |  |  |  | 4,13 |  |  |  |  | 8,57 |  |  |
| 12 |  |  |  | 2 |  |  |  | 29 |  |  |  |  | 5,64 |  |  |  |  |  | 2,96 |  |  |  |  | 6,14 |  |  |
| 13 |  |  |  | 2 |  |  |  | 28 |  |  |  |  | 5,96 |  |  |  |  |  | 3,23 |  |  |  |  | 6,70 |  |  |
| 14 |  |  |  | 3 |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 6,90 |  |  |  |  |  | 2,18 |  |  |  |  | 4,52 |  |  |
| 15 |  |  |  | 2 |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 5,17 |  |  |  |  |  | 2,54 |  |  |  |  | 5,27 |  |  |
| 16 |  |  |  | 2 |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 5,80 |  |  |  |  |  | 2,76 |  |  |  |  | 5,72 |  |  |
| 17 |  |  |  | 1 |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 3,92 |  |  |  |  |  | 3,84 |  |  |  |  | 7,96 |  |  |
| 18 |  |  |  | 1 |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 4,55 |  |  |  |  |  | 4,46 |  |  |  |  | 9,25 |  |  |
| 19 |  |  |  | 2 |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 5,80 |  |  |  |  |  | 2,76 |  |  |  |  | 5,72 |  |  |
| 20 |  |  |  | 2 |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 6,11 |  |  |  |  |  | 2,90 |  |  |  |  | 6,01 |  |  |
| Всего за месяц |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,80 |  |  |  |  |  | 2,76 |  |  |  |  | 5,72 |  |  |
| ОКТЯБРЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 29 |  |  |  |  | 4,14 |  |  |  |  |  | 2,17 |  |  |  |  | 4,26 |  |  |
| 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 3,45 |  |  |  |  |  | 3,38 |  |  |  |  | 6,63 |  |  |
| 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 3,28 |  |  |  |  |  | 3,21 |  |  |  |  | 6,30 |  |  |
| 4 |  |  |  | 1 |  |  |  | 29 |  |  |  |  | 4,31 |  |  |  |  |  | 4,52 |  |  |  |  | 8,87 |  |  |
| 5 |  |  |  | 2 |  |  |  | 29 |  |  |  |  | 6,21 |  |  |  |  |  | 3,25 |  |  |  |  | 6,38 |  |  |
| 6 |  |  |  | 1 |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 3,62 |  |  |  |  |  | 3,55 |  |  |  |  | 6,97 |  |  |
| 7 |  |  |  | 3 |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 6,72 |  |  |  |  |  | 2,20 |  |  |  |  | 4,32 |  |  |
| 8 |  |  |  | 3 |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 7,76 |  |  |  |  |  | 2,54 |  |  |  |  | 4,99 |  |  |
| 9 |  |  |  | 3 |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 8,28 |  |  |  |  |  | 2,71 |  |  |  |  | 5,32 |  |  |
| 10 |  |  |  | 1 |  |  |  | 28 |  |  |  |  | 3,79 |  |  |  |  |  | 4,12 |  |  |  |  | 8,09 |  |  |
| 11 |  |  |  | 1 |  |  |  | 29 |  |  |  |  | 4,48 |  |  |  |  |  | 4,70 |  |  |  |  | 9,23 |  |  |
| 12 |  |  |  | 2 |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 6,21 |  |  |  |  |  | 2,95 |  |  |  |  | 5,79 |  |  |
| 13 |  |  |  | 2 |  |  |  | 33 |  |  |  |  | 6,55 |  |  |  |  |  | 3,02 |  |  |  |  | 5,93 |  |  |
| 14 |  |  |  | 3 |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 7,59 |  |  |  |  |  | 2,48 |  |  |  |  | 4,87 |  |  |
| 15 |  |  |  | 2 |  |  |  | 29 |  |  |  |  | 5,69 |  |  |  |  |  | 2,98 |  |  |  |  | 5,85 |  |  |
| 16 |  |  |  | 2 |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 6,38 |  |  |  |  |  | 3,03 |  |  |  |  | 5,95 |  |  |
| 17 |  |  |  | 1 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 4,31 |  |  |  |  |  | 4,37 |  |  |  |  | 8,58 |  |  |
| 18 |  |  |  | 1 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  | 5,07 |  |  |  |  | 9,95 |  |  |
| 19 |  |  |  | 2 |  |  |  | 29 |  |  |  |  | 6,38 |  |  |  |  |  | 3,34 |  |  |  |  | 6,56 |  |  |
| 20 |  |  |  | 2 |  |  |  | 28 |  |  |  |  | 6,72 |  |  |  |  |  | 3,65 |  |  |  |  | 7,16 |  |  |
| Всего за месяц |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 |  |  |  |  |  | 3,08 |  |  |  |  | 6,05 |  |  |
| НОЯБРЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 3,76 |  |  |  |  |  | 1,91 |  |  |  |  | 3,75 |  |  |
| 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 3,14 |  |  |  |  |  | 3,18 |  |  |  |  | 6,24 |  |  |
| 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 2,98 |  |  |  |  |  | 3,02 |  |  |  |  | 5,93 |  |  |
| 4 |  |  |  | 1 |  |  |  | 29 |  |  |  |  | 3,92 |  |  |  |  |  | 4,11 |  |  |  |  | 8,07 |  |  |
| 5 |  |  |  | 2 |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 5,64 |  |  |  |  |  | 2,77 |  |  |  |  | 5,44 |  |  |
| 6 |  |  |  | 1 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 3,29 |  |  |  |  |  | 3,34 |  |  |  |  | 6,56 |  |  |
| 7 |  |  |  | 3 |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 6,11 |  |  |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  | 3,93 |  |  |
| 8 |  |  |  | 3 |  |  |  | 29 |  |  |  |  | 7,05 |  |  |  |  |  | 2,46 |  |  |  |  | 4,83 |  |  |
| 9 |  |  |  | 3 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 7,52 |  |  |  |  |  | 2,54 |  |  |  |  | 4,99 |  |  |
| 10 |  |  |  | 1 |  |  |  | 28 |  |  |  |  | 3,45 |  |  |  |  |  | 3,74 |  |  |  |  | 7,34 |  |  |
| 11 |  |  |  | 1 |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 4,08 |  |  |  |  |  | 3,87 |  |  |  |  | 7,60 |  |  |
| 12 |  |  |  | 2 |  |  |  | 33 |  |  |  |  | 5,64 |  |  |  |  |  | 2,60 |  |  |  |  | 5,10 |  |  |
| 13 |  |  |  | 2 |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 5,96 |  |  |  |  |  | 2,92 |  |  |  |  | 5,73 |  |  |
| 14 |  |  |  | 3 |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 6,90 |  |  |  |  |  | 2,25 |  |  |  |  | 4,42 |  |  |
| 15 |  |  |  | 2 |  |  |  | 28 |  |  |  |  | 5,17 |  |  |  |  |  | 2,81 |  |  |  |  | 5,52 |  |  |
| 16 |  |  |  | 2 |  |  |  | 28 |  |  |  |  | 5,80 |  |  |  |  |  | 3,15 |  |  |  |  | 6,18 |  |  |
| 17 |  |  |  | 1 |  |  |  | 29 |  |  |  |  | 3,92 |  |  |  |  |  | 4,11 |  |  |  |  | 8,07 |  |  |
| 18 |  |  |  | 1 |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 4,55 |  |  |  |  |  | 4,32 |  |  |  |  | 8,48 |  |  |
| 19 |  |  |  | 2 |  |  |  | 33 |  |  |  |  | 5,80 |  |  |  |  |  | 2,67 |  |  |  |  | 5,24 |  |  |
| 20 |  |  |  | 2 |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 6,11 |  |  |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  | 5,89 |  |  |
| Всего за месяц |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 |  |  |  |  |  | 2,80 |  |  |  |  | 5,52 |  |  |
| ДЕКАБРЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 28 |  |  |  |  | 4,84 |  |  |  |  |  | 2,63 |  |  |  |  | 5,16 |  |  |
| 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 4,03 |  |  |  |  |  | 4,08 |  |  |  |  | 8,01 |  |  |
| 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 27 |  |  |  |  | 3,83 |  |  |  |  |  | 4,31 |  |  |  |  | 8,46 |  |  |
| 4 |  |  |  | 1 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 5,04 |  |  |  |  |  | 5,11 |  |  |  |  | 10,03 |  |  |
| 5 |  |  |  | 2 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 7,26 |  |  |  |  |  | 3,68 |  |  |  |  | 7,22 |  |  |
| 6 |  |  |  | 1 |  |  |  | 27 |  |  |  |  | 4,23 |  |  |  |  |  | 4,77 |  |  |  |  | 9,36 |  |  |
| 7 |  |  |  | 3 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 7,86 |  |  |  |  |  | 2,66 |  |  |  |  | 5,22 |  |  |
| 8 |  |  |  | 3 |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 9,07 |  |  |  |  |  | 2,96 |  |  |  |  | 5,81 |  |  |
| 9 |  |  |  | 3 |  |  |  | 28 |  |  |  |  | 9,67 |  |  |  |  |  | 3,50 |  |  |  |  | 6,87 |  |  |
| 10 |  |  |  | 1 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 4,43 |  |  |  |  |  | 4,49 |  |  |  |  | 8,81 |  |  |
| 11 |  |  |  | 1 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 5,24 |  |  |  |  |  | 5,31 |  |  |  |  | 10,42 |  |  |
| 12 |  |  |  | 2 |  |  |  | 29 |  |  |  |  | 7,26 |  |  |  |  |  | 3,80 |  |  |  |  | 7,46 |  |  |
| 13 |  |  |  | 2 |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 7,66 |  |  |  |  |  | 3,76 |  |  |  |  | 7,38 |  |  |
| 14 |  |  |  | 3 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 8,87 |  |  |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  | 5,89 |  |  |
| 15 |  |  |  | 2 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 6,65 |  |  |  |  |  | 3,37 |  |  |  |  | 6,62 |  |  |
| 16 |  |  |  | 2 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 7,46 |  |  |  |  |  | 3,78 |  |  |  |  | 7,42 |  |  |
| 17 |  |  |  | 1 |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 5,04 |  |  |  |  |  | 4,94 |  |  |  |  | 9,70 |  |  |
| 18 |  |  |  | 1 |  |  |  | 29 |  |  |  |  | 5,84 |  |  |  |  |  | 6,13 |  |  |  |  | 12,03 |  |  |
| 19 |  |  |  | 2 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 7,46 |  |  |  |  |  | 3,78 |  |  |  |  | 7,42 |  |  |
| 20 |  |  |  | 2 |  |  |  | 28 |  |  |  |  | 7,86 |  |  |  |  |  | 4,27 |  |  |  |  | 8,38 |  |  |
| Всего за месяц |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 130 |  |  |  |  |  | 3,71 |  |  |  |  | 7,50 |  |  |
| ИТОГО ЗА ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 362 |  |  |  |  | 45,09 |  |  |  |  |  | 1,89 |  |  |  |  | 3,82 |  |  |
| 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 364 |  |  |  |  | 37,58 |  |  |  |  |  | 3,14 |  |  |  |  | 6,33 |  |  |
| 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 360 |  |  |  |  | 35,70 |  |  |  |  |  | 3,01 |  |  |  |  | 6,08 |  |  |
| 4 |  |  |  | 1 |  |  |  | 357 |  |  |  |  | 47,02 |  |  |  |  |  | 4,00 |  |  |  |  | 8,08 |  |  |
| 5 |  |  |  | 2 |  |  |  | 368 |  |  |  |  | 67,64 |  |  |  |  |  | 2,79 |  |  |  |  | 5,64 |  |  |
| 6 |  |  |  | 1 |  |  |  | 372 |  |  |  |  | 39,46 |  |  |  |  |  | 3,22 |  |  |  |  | 6,51 |  |  |
| 7 |  |  |  | 3 |  |  |  | 363 |  |  |  |  | 73,28 |  |  |  |  |  | 2,05 |  |  |  |  | 4,13 |  |  |
| 8 |  |  |  | 3 |  |  |  | 363 |  |  |  |  | 84,55 |  |  |  |  |  | 2,36 |  |  |  |  | 4,76 |  |  |
| 9 |  |  |  | 3 |  |  |  | 361 |  |  |  |  | 90,19 |  |  |  |  |  | 2,53 |  |  |  |  | 5,11 |  |  |
| 10 |  |  |  | 1 |  |  |  | 358 |  |  |  |  | 41,34 |  |  |  |  |  | 3,51 |  |  |  |  | 7,09 |  |  |
| 11 |  |  |  | 1 |  |  |  | 370 |  |  |  |  | 48,85 |  |  |  |  |  | 4,01 |  |  |  |  | 8,10 |  |  |
| 12 |  |  |  | 2 |  |  |  | 366 |  |  |  |  | 67,64 |  |  |  |  |  | 2,81 |  |  |  |  | 5,67 |  |  |
| 13 |  |  |  | 2 |  |  |  | 368 |  |  |  |  | 71,40 |  |  |  |  |  | 2,95 |  |  |  |  | 5,95 |  |  |
| 14 |  |  |  | 3 |  |  |  | 365 |  |  |  |  | 82,67 |  |  |  |  |  | 2,30 |  |  |  |  | 4,63 |  |  |
| 15 |  |  |  | 2 |  |  |  | 358 |  |  |  |  | 62,00 |  |  |  |  |  | 2,63 |  |  |  |  | 5,31 |  |  |
| 16 |  |  |  | 2 |  |  |  | 373 |  |  |  |  | 69,52 |  |  |  |  |  | 2,83 |  |  |  |  | 5,72 |  |  |
| 17 |  |  |  | 1 |  |  |  | 365 |  |  |  |  | 46,97 |  |  |  |  |  | 1,96 |  |  |  |  | 3,95 |  |  |
| 18 |  |  |  | 1 |  |  |  | 366 |  |  |  |  | 54,49 |  |  |  |  |  | 4,53 |  |  |  |  | 9,14 |  |  |
| 19 |  |  |  | 2 |  |  |  | 358 |  |  |  |  | 69,52 |  |  |  |  |  | 5,90 |  |  |  |  | 11,92 |  |  |
| 20 |  |  |  | 2 |  |  |  | 357 |  |  |  |  | 73,28 |  |  |  |  |  | 3,12 |  |  |  |  | 6,30 |  |  |
| Средняя |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1208 |  |  |  |  |  | 2,81 |  |  |  |  | 5,68 |  |  |

При определении количества израсходованного потребителями СУГ расход газа, определённый по приборам учета (м3), приведен к массовому показателю с учетом плотности паровой фазы для определенного состава СУГ (формула 9).

Значение средней плотности паровой фазы СУГ при данном компонентном составе при стандартных условиях и в соответствии с Приложением 3 составляет, кг/м3: ρлето. = 1,9632, ρзима. = 2,0738. Принимаем условно, что ½ года был использован СУГ зимней марки и ½ часть года был использован СУГ летней марки. Средняя плотность СУГ с учетом этого составит: ρср.= 2,0185 кг/м3.

Среднегодовое потребление газа на пищеприготовление определено по формуле (12) и составляет 5,68 кг на одного человека. Коэффициент повышенного потребления СУГ в условиях отсутствия приборов учета принят в размере 1,1.

Норма потребления СУГ на пищеприготовление определена по формуле (13):

Н = 5,68 · 1,1 = 6,25 кг

Таким образом, норма потребления СУГ на пищеприготовление составляет 6,25 кг на одного человека в месяц.

9.2. Пример расчета нормы потребления СУГ на пищеприготовление при наличии в жилых помещениях газовых плит и централизованного горячего водоснабжения.

Примеры расчета нормы потребления СУГ на бытовые нужды населения приведены для условного региона. Для расчета принят следующий состав СУГ, (% мас.): - 70 % пропана;- 30 % бутана.

Среднемесячная норма потребления СУГ на пищеприготовление Н1, рассчитана по формуле (14):

Н1=Q1Qнв⋅12=385046,25⋅12=6,94 кг/чел·мес.

где Q1= 3850 МДж/чел.·год - годовая норма расхода теплоты на пищеприготовление, МДж/чел год (Приложение 2);

Qнв= 46,25 МДж/кг - низшая теплота сгорания СУГ для смеси пропан – 70% мас. и  н-бутан – 30% мас. (Приложение 3);

12 – количество месяцев в году.

Таким образом, норма потребления СУГ на пищеприготовление для одного человека в месяц составляет 6,94 кг/чел.·мес.

9.3. Пример расчета нормы потребления СУГ на приготовление пищи и горячей воды в условиях отсутствия централизованного горячего водоснабжения.

Приготовление пищи и горячей воды при отсутствии централизованного горячего водоснабжения производится с использованием газового водонагревателя, а при его отсутствии – с использованием газовой плиты.

9.3.1. Норма потребления СУГ на приготовление пищи и горячей воды с использованием газового водонагревателя для одного человека в месяц, рассчитана по формуле (16):

H2=Q2Qнв⋅12=940046,25⋅12=16,94, кг/чел·мес.

где Q2= 9400 МДж/чел·год - годовая норма расхода теплоты на приготовление пищи и горячей воды при наличии газового водонагревателя, (Приложение 2);

Qнв = 46,25 МДж/кг - низшая теплота сгорания СУГ 
(см. пример расчета Л.1);

12 - количество месяцев в году.

Таким образом, норма потребления СУГ на приготовление пищи и горячей воды с использованием газового водонагревателя на одного человека в месяц составляет 16,94 кг.

9.3.2. Норма потребления СУГ на приготовление пищи и горячей воды при отсутствии газового водонагревателя на одного человека в месяц H3, кг, рассчитана по формуле (17):

H3=Q3Qн.п.р⋅12=580046,25⋅12=10,45, кг/чел·мес.

где Q3= 5800 МДж/чел·год - годовая норма расхода теплоты на приготовление пищи и горячей воды при отсутствии газового водонагревателя на одного человека в год (Приложение 2);

Qнв = 46,25 МДж/кг - низшая теплота сгорания СУГ 
(см. пример расчета Л.1.);

12 - количество месяцев в году.

Таким образом, норма потребления СУГ на приготовление пищи и горячей воды при отсутствия газового водонагревателя на одного человека в месяц составляет 10,45 кг.

9.4. Пример расчета нормы потребления СУГ на индивидуальное (поквартирное) отопление жилых помещений.

Норма потребления СУГ на отопление жилых помещений, имеющих индивидуальное (поквартирное) отопление и не оснащенных приборами учета, определяется в соответствии с расчетными годовыми расходами тепловой энергии. При этом исходными данными для расчета являются:

- климатические параметры региона;

- параметры микроклимата в жилых помещениях;

- усредненные объемно-планировочные показатели жилых зданий;

- распределение жилищного фонда в регионе по материалу стен и физическому износу;

- средневзвешенные КПД отопительных аппаратов и печей.

Исходные данные для расчета нормы потребления СУГ на индивидуальное (поквартирное) отопление жилых помещений в условном регионе (Московской области) приведены в таблице 9.4.1.

Коэффициент Кинф рассчитывался по алгоритму, изложенному в Приложении 7.

Условный коэффициент теплопередачи здания Кинф, Вт/м2⋅С, учитывающий теплопотери за счет инфильтрации и вентиляции, рассчитан по формуле (7.1):

Кинф=0,28⋅св⋅nв⋅βV⋅Vот⋅ρвоп⋅k/AокΣ=0,28⋅1,01⋅2,01⋅0,85⋅291,60⋅1,25⋅0,8/329,40=0,428,

где св=1,01 кДж/кг⋅С - удельная теплоемкость воздуха, равная;

nв - средняя кратность воздухообмена здания за отопительный период, ч−1, определяемая по формуле (7.3) Приложения 7;

βV - коэффициент снижения объема воздуха в здании, учитывающий наличие внутренних ограждающих конструкций (рекомендуется βV=0,85);

Vот=291,6 м3 - отапливаемый объем здания с внутренней площадью отапливаемого помещения 108 м2 и высотой 2,7 м, (таблица 9.4.1);

###### Таблица 9.4.1. Исходные данные для расчета нормы потребления СУГ на индивидуальное (поквартирное)

###### отопление жилых помещений в условном регионе (Московской области)

| Перечень исходных данных, необходимых для теплотехнических расчетов нормы потребления СУГ на бытовые нужды населения |  | Обозна-чение |  | Размерность | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Климатические параметры |  |  |  |  |  |  |
| Температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92 |  | tнхол |  | 0С | - 28 |  |
| Средняя температура наружного воздуха за отопительный период |  | tноп |  | 0С | - 3,1 |  |
| Продолжительность отопительного периода |  | Zотоп |  | сут. | 216 |  |
| Продолжительность переходного периода |  | Zотпп |  | сут. | 64 |  |
| Средняя за отопительный период величина солнечной радиации на вертикальные поверхности (стены и окна) при действительных условиях облачности с учетом суммирования по четырем фасадам здания |  | Iсроп |  | МДж/м2 | 1794 |  |
| Средняя за переходный период величина солнечной радиации на вертикальные поверхности при действительных условиях облачности |  | Iсрпп |  | МДж/м2 | 465 |  |
| Средняя скорость ветра за отопительный период |  | ν |  | м/с | 3,8 |  |
| Параметры микроклимата в помещениях жилых зданий |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, принимаемая по минимальным значениям оптимальной температуры жилых зданий в интервале от 20 0С до 22 0С |  | tв |  | 0С | 20 |  |
| Усредненные объемно-планировочные показатели жилых зданий (для наиболее представительной группы зданий) |  |  |  |  |  |  |
| Отапливаемая площадь здания | Aот |  | м2 |  |  | 108 |
| Внутренняя высота этажа здания | hот |  | м |  |  | 2,70 |
| Отапливаемый объем здания | Vот |  | м3 |  |  | 291,60 |
| Общая площадь наружных ограждающих конструкций | AокΣ |  | м2 |  |  | 329,40 |
| Суммарная площадь световых проемов жилого здания | AF |  | м2 |  |  | 11,30 |
| Суммарная площадь дверных проемов | Aдв |  | м2 |  |  | 2 |
| Число этажей жилого здания (дома) | ### N |  |  |  |  | 1 |
| Высота жилого здания (дома) | hзд |  | м |  |  | 5,5 |
| #### Физическое состояние жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |
| Сопротивление воздухопроницанию материалов и конструкций стен | Rинфок |  | м2·ч·Па/кг |  |  | 126,2 |
| Коэффициент превышения нормируемой воздухопроницаемости | r |  | доли ед. |  |  | 1,31 |
| #### Эффективность использования природного газа |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания паровой фазы СУГ | Qн.п.р |  | МДж/кг |  |  | 46,25 |
| Средневзвешенный КПД установленных отопительных устройств (аппаратов и печей), зависящий от условий и продолжительности эксплуатации | ηот |  | доли ед. |  |  | 0,75 |

AокΣ=329,4 м2 - общая площадь внутренних поверхностей ограждающих строительных конструкций, отделяющих отапливаемые помещения от неотапливаемых, от наружного воздуха и от грунта, м2, (Приложение 4);

k - коэффициент учета влияния встречного теплового потока в светопрозрачных конструкциях, для окон с двойными раздельными переплетами k=0,8;

ρвоп=1,25 кг/м3 - средняя плотность приточного воздуха за отопительный период.

Средняя плотность приточного воздуха за отопительный период рассчитана по формуле (7.2):

ρвоп=353/273+0,5⋅tв+tноп=353273+0,520−3,1=1,25 кг/м3

где tв=20оС - расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания;

tноп=- - 3,1 оС - средняя температура наружного воздуха, С, за отопительный период, принимается для конкретного региона (Московской области) в соответствии с Приложением 6.

# Средняя кратность воздухообмена здания за отопительный период nв, ч−1, рассчитана с учетом суммарного воздухообмена за счет вентиляции и инфильтрации по формуле (7.3):

nв=Lв+Gинф⋅k ρвоп/βV⋅Vот=437,4+95,79⋅0,81,25/(0,85⋅291,60)=2,01,

где Lв - количество приточного воздуха, поступающего в здание через систему вентиляции, м3/ч (формула (7.4);

Gинф - количество воздуха, инфильтрующегося в здание через ограждающие конструкции, кг/ч (формулы (7.5 – 7.8).

Количество приточного воздуха, поступающего в жилое здание (дом) через систему вентиляции при неорганизованном (естественном) притоке Lв, м3/ч, рассчитано по формуле (7.4):

Lв=Vот⋅bв=291,60⋅1,5=437,4,

где bв - коэффициент превышения минимального количества приточного воздуха при естественной вентиляции (по практическим данным bв=1,1 - 3,0, см. Приложение 7, раздел 7.3). В расчете принимаем bв=1,5.

Суммарное количество воздуха, поступающего в жилое здание (дом) за счет инфильтрации через ограждающие и светопрозрачные конструкции, а также через входные двери, Gинф, кг/ч, рассчитано по формулам (7.5 – 7.8):

Gинф=Gинфок+Gинфспк+Gинфдв=21,57+61,24+12,98=95,79,

Gинфок=AокΣ−AF−Aдв⋅ΔР/Rинфок=329,40−11,30−2⋅8,61/126,2=21,57,

Gинфспк=AF⋅ΔP/1023/Rинфспк=11,30⋅8,61102/3/0,167=61,24,

Gинфдв=Aдв⋅ΔP12/Rинфдв=2⋅8,611/2/0,452=12,98,

где Gинфок - количество воздуха, инфильтрующегося в здание (дом) через ограждающие конструкции (за исключением световых проемов и входных дверей), кг/ч, определяется по формуле (7.6);

Gинфспк - то же, через светопрозрачные конструкции, кг/ч, определяется по формуле (7.7);

Gинфдв - то же, через входные двери, кг/ч, определяется по формуле (7.8);

АокΣ= 329,4 м2 - общая площадь внутренних поверхностей ограждающих строительных конструкций, отделяющих отапливаемые помещения от неотапливаемых, от наружного воздуха и от грунта, м2, (из приложения 4);

AF=11,3 м2 - суммарная площадь световых проемов (из приложения 4);

Aдв - общая площадь входных дверей, м2(для одной двери в среднем Aдв=2 м2);

ΔР=8,61 Па - разность давлений воздуха на наружной и внутренней поверхностях ограждающих конструкций, Па, определяется по формуле (7.9);

Rинфок=126,2 м2⋅ч⋅Па/кг - усредненное (для Московской области) сопротивление воздухопроницанию ограждающих конструкций зданий (таблица 7.1 Приложения 7);

Rинфспк= 0,167 м2⋅ч⋅Па/кг - то же для окон в деревянных переплетах;

Rинфдв=0,452м2⋅ч⋅Па/кг - то же для входных дверей жилых зданий.

Разность давлений воздуха на наружной и внутренней поверхностях ограждающих конструкций ΔР, Па, рассчитана по формуле (7.9):

ΔР=0,55⋅hзд⋅γн−γв+0,03⋅γн⋅ν2=0,55⋅5,5⋅12,83−11,82+0,03⋅12,83⋅3,802=8,61,

где hзд=5,5 м - высота здания от уровня пола первого этажа до верха вытяжной шахты;

γн - удельный вес наружного воздуха, н/м3, рассчитан по формуле (7.10):

γн=3463/273+tноп=3463/273−3,1=12,83;

tноп = - 3,1оС – средняя температура наружного воздуха за отопительный период для Московской области (из Приложения 6);

γв - удельный вес внутреннего воздуха, н/м3, рассчитан по формуле 7.11):

γв=3463/273+tв=3463/273+20=11,82;

tв =20oC – принятая расчетная средняя температура внутреннего воздуха в здании;

ν= 3,8 м/с - средняя скорость ветра за отопительный период для Московской области (из Приложения 6).

Действительное значение условного коэффициента теплопередачи здания Кинфд, Вт/м2⋅С, учитывающего теплопотери за счет инфильтрации и вентиляции в эксплуатируемых жилых зданиях, рассчитано по формуле (7.12):

Кинфд=r⋅Кинф=1,26⋅0,428=0,539,

где r=1,26 - коэффициент превышения нормируемой воздухопроницаемости в жилых зданиях, принят для региона Московской области из таблицы 7.2 Приложения 7;

Кинф - условный коэффициент теплопередачи здания, учитывающий теплопотери за счет инфильтрации и вентиляции, Вт/м2⋅С (определен по формуле (7.1)).

Расход тепловой энергии на отопление здания в течение отопительного периода Qотоп, МДж, рассчитан по формуле (22):

Qотоп=3,32tв−tнхол+0,0907⋅Кинфд⋅(tв−tноп)⋅Zотоп⋅АокΣ−0,864⋅Zотоп⋅Aот−0,223⋅Iсроп⋅АF=3,3220+28+0,0907⋅0,539⋅(20+3,1)⋅216⋅329,4−0,864⋅216⋅108−0,223⋅1794⋅11,3=169355

где tв=20оС - принятая расчетная средняя температура внутреннего воздуха в здании;

tнхол= - 28оС - температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки в Московской области, обеспеченностью 0,92 
(из Приложения 6);

КинфД - действительное значение условного коэффициента теплопередачи здания, учитывающего теплопотери за счет инфильтрации и вентиляции в эксплуатируемых жилых зданиях, Вт/м2⋅С, определён по формуле (7.12);

tноп = - 3,1оС – средняя температура наружного воздуха за отопительный период для Московской области (из Приложения 6);

Zотоп=216 сут - продолжительность отопительного периода в Московской области (из Приложения 6);

Iсроп = 1794 МДж/м2 - средняя за отопительный период величина солнечной радиации на вертикальные поверхности при действительных условиях облачности для Московской области (из Приложения 6);

АокΣ=329,4 м2 - общая площадь внутренних поверхностей ограждающих строительных конструкций, отделяющих отапливаемые помещения от неотапливаемых, от наружного воздуха и от грунта (из Приложения 4);

АF=11,3 м2 - суммарная площадь световых проемов (из Приложения 4).

Расчетный годовой расход СУГ на отопление Gотгод, кг/год, определялся из расхода газа в отопительный период по формуле (21):

Gотгод=QотопQн.п.р⋅ηот=16935546,25⋅0,85=4308 кг/год

где Qотоп - расход тепловой энергии на отопление здания в течение отопительного периода, характеризующегося средней суточной температурой наружного воздуха равной 8оС и ниже, МДж, рассчитанный по формуле (22);

Qн.п.р= 46,25 МДж/кг - низшая теплота сгорания паровой фазы СУГ (взята из Приложения 3);

ηот=0,85 - принятый КПД отопительной системы (для котлов различных типов ηот=0,75…0,9, для отопительных печей ηот= 0,65…0,75).

Норма потребления СУГ на отопление здания в расчете на один квадратный метр отапливаемой площади в месяц Hотмес, кг/(м2 . мес.), рассчитан по формуле (19):

Нотмес=GотгодАот⋅12=4308108⋅12=3,32 кг/(м2 · мес.)

Таким образом, для выбранной характерной группы жилых зданий (одноэтажных одноквартирных домов с отапливаемой площадью от 96 до 120 м2 при высоте этажа от 2,6 до 3 м) в условном регионе норма потребления СУГ для индивидуального (поквартирного) отопления составляет в месяц 3,32 кг/м2.

Для характерных групп жилых зданий (домов) средний по региону норма потребления СУГ на отопление в месяц Нотср, кг/м2 (кг/м3), вычисляется как средневзвешенная величина по долям характерных групп зданий по формуле (18):

Нотср=i=1mНотмесi⋅di,

где Hотмесi - среднемесячная норма потребления СУГ на отопление для характерной i –той группы зданий, кг/м2 (кг/м3);

di - доля i –той группы зданий в общей по региону площади квартир с индивидуальным (поквартирным) отоплением при отсутствии приборов учёта газа;

m - количество рассматриваемых групп зданий.